Aménagement hydraulique

« sous-bassin versant DE LA CABOTTERIE

COMMUNE DE henouville »

Dossier d’enquêtes PUBLIQUES conjointes

aux titres des Codes de l'Environnement et de l’Expropriation

(Demande d’Autorisation préfectorale au titre de la Loi sur l’Eau

codifiée, Déclaration d’Intérêt Général, enquête préalable

à la

Déclaration d’Utilité Publique)

JANVIER 2020

sommaire

1. notice explicative	5

1.1. Objet de l’enquête	6

1.1.1. présentation du MAITRE D’OUVRAGE	6

1.1.2. sous bassin versant DE LA CABOTTERIE	7

1.1.3. Le programme de travaux	10

1.2. justification de l’interêt général	10

1.3. FonctionNement hydraulique	11

1.3.1. sous bassin versant DELA CABOTTERIE	11

2. analyse reglementaire	12

2.1. EAU ET MILIEUX AQUATIQUES	13

2.2. DECLARATION D’INTERET GENERAL	14

2.3. ENQUETE PREALABLE A LA DUP	14

2.4. protection de l’environnement	16

2.5. SITES INSCRITS ET CLASSES	16

2.6. CODE DE L’URBANISME	16

2.7. SYNTHESE DES TEXTES APPLICABLES	17

3. principales caractéristiques de l’opération	19

3.1. interlocuteurs	20

3.2. financeurs	20

3.3. Description sommaire du projet	21

3.4. Plan général des travaux	23

3.5. emplacement des ouvrages	23

3.6. Calendrier prévisionnel	32

3.7. appreciation sommaire des dépenses	33

3.7.1. cout d’investissement	33

3.7.2. Coûts d’entretien	33

4. document d'incidence	34

4.1. etat initial de l'environnement	35

4.1.1. geographie	35

4.1.1.1Topographie	35

4.1.1.2 Hydrographie	39

4.1.1.3 Occupations du sol	40

4.1.2. géologie et pedologie	42

4.1.2.1 Géologie	42

4.1.2.2 Pédologie	42

4.1.3. hydrogéologie	44

4.1.3.1  Contexte global	44

4.1.3.2 Ressource en eau souterraine	44

4.1.4. climatologie générale	46

4.1.5. pluies de projet	48

4.1.6. patrimoine naturel et historique	48

4.1.6.1 Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine	48

4.1.6.2 Patrimoine naturel	49

4.1.6.3 Patrimoine historique et archéologique	50

4.1.7. risques naturels	51

4.1.7.1 Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle	51

4.17.2 Risque d’inondation par de remontée de nappe	51

4.17..3Cavités souterraines et mouvements de terrain	51

51

4.1.8. justification	52

4.1.9. présentation génerale du projet	54

1.	Ouvrages structurants de protection sur les secteurs les plus sensibles	54

Ouvrages structurants de protection sur les secteurs àux enjeux secondaires.	54

Ouvrages complémentaires	54

4.1.10. Présentation detaillée du programme	55

4.2. ouvrages projetes	58

4.2.1. OUVRAGE 1	58

4.2.2. OUVRAGE 2	59

4.2.3. OUVRAGE 3	60

4.3. effets prévisibles et mesures associées	61

4.3.1. effets temporaires	61

4.3.2. effets permanents	63

4.3.3. sécurité & fiabilité	64

4.3.4. estimation des fréquences des surverses	65

4.3.5. impacts sur les milieux naturels	66

4.3.6. compatibilité avec le sdage	66

5. moyens de surveillance et d'entretien	67

5.1. Mesures préventives	68

5.2. surveillance et entretien	69

6. annexes	70

Liste des figures :

Figure 1 : Limites du Syndicat Mixte des Bassins versants de la Fontaine, de la Cabotterie et de Saint Martin de Boscherville , avec les différents découpages et noeux.	        6

Figure 2 : Limites du sous bassin versant de la Cabotterie	8

Figure 3 : Inondations et impact à l’aval des bassins versants de la Cabotterie.	9

Figure 4 : Découpage de l’impluvium du bassin Versant INGETEC ;	11

Figure 5 : Modélisation de la vidange sans surverse de l’ouvrage	56

liste des planches :

Planche 1 : Fiches techniques « ouvrage 1  ................…………………………………..24

Planche 2 : Fiches techniques « ouvrage 2 »	………………………………………………25

Planche 3 : Fiches techniques « ouvrage 3 »	………………………………………………26

Planche 4 : Fiches techniques « ouvrage 4.1 »	………………………………………………27

Planche 5 : Fiches techniques « ouvrage 4.2 »	………………………………………………28

Planche 6 : Fiches techniques « ouvrage 5.1 »	………………………………………………29

Planche 7 : Fiches techniques « ouvrage 5.2 »	………………………………………………30

Planche 8 : Fiches techniques « ouvrage 6 »	………………………………………………28

Planche 9 : Fiches techniques « Impacts en phase chantier  »………………………	62

Préambule

La conscience croissante de la nécessité de la préservation de l'environnement, au sens du cadre de vie en général, de l'eau en tant que ressource vitale et du patrimoine en particulier, a amené le législateur à développer des outils juridiques visant à réglementer les activités diverses pouvant présenter des incidences sur le cadre de vie, la ressource en eau et les usages associés.

Ainsi, les travaux ou installations modifiant l'écoulement naturel des eaux sont aujourd'hui soumis à une procédure préalable permettant d'estimer leurs incidences et d'évaluer leur compatibilité avec la préservation du patrimoine naturel, du cadre de vie et de la ressource en eau.

Le Syndicat Mixte des Bassins Versants souhaite réaliser des travaux de lutte contre le ruissellement et de protection contre les inondations sur les sous-bassins versants de la Cabotterie commune de HENOUVILLE

Ce projet fait suite à une étude hydraulique réalisée, sous maîtrise d’ouvrage de la Syndicat Mixte des Bassins Versants, en 2006 par le bureau d’études ANTEA GROUP, puis sous la maitrise d’ouvrage de la commune de HENOUVILLE pour un schéma pluvial présenté en 2011 par le bureau d’études INGETEC et à l’étude de faisabilité et aux projets réalisés par SEEN dans le cadre de sa mission de maîtrise d’œuvre depuis 2012.

Ce projet doit faire l’objet d’une enquête publique, au titre de plusieurs textes de référence, ce qui a conduit le Syndicat Mixte des Bassins Versants à choisir une procédure d’enquêtes conjointes (cf. §2-analyse règlementaire).

Afin de présenter la politique globale d’aménagement à l’échelle du sous bassin versant de la Cabotterie, les ouvrages structurant de lutte contre les inondations seront présentés conjointement dans le présent document.

Le présent document constitue le dossier d’enquêtes conjointes du projet, pour la demande d’autorisation préfectorale au titre de la loi sur l’eau codifiée, la déclaration d’intérêt général (DIG) et l’enquête préalable à la Déclaration d’utilité Publique (DUP).

Il comprend :

Une notice explicative (§1), décrivant succinctement l’objet de l’enquête, qui sera présenté en détail dans le paragraphe 3-principales caractéristiques de l’opération ;

Une analyse du contexte réglementaire (§2), présentant les textes de références s’appliquant au projet ;

Un descriptif des principales caractéristiques de l’opération (§3);

Le document d’incidence, décrivant l’état initial des sites et de leur environnement, les impacts des projets et les mesures compensatoires et/ou correctives retenues (§4), les moyens de surveillance et d’entretien (§5) ;

Des annexes, présentant notamment les notes de calcul hydraulique, les délibérations de du Syndicat Mixte des Bassins Versants, les rapports géotechniques, etc. (§6).

notice explicative

# Objet de l’enquête

## présentation du MAITRE D’OUVRAGE

Le SMBV de la FONTAINE, DE LA CABOTTERIE ET DE SAINT MARTIN DE BOSCHERVILLE a pour vocation de viser la maîtrise des ruissellements sur les axes d’intérêt communautaire. Cela se traduit par des programmes de travaux de lutte contre le ruissellement, l’érosion des terres, les inondations et de permettre la protection de la ressource sur son territoire de compétence.

Le Syndicat Mixte des Bassins Versants de la Fontaine, de la Cabotterie et de Saint Martin de Boscherville a été créé le 01 décembre 2002.

La prise de compétence pour la lutte contre les inondations fait suite aux inondations à répétition et ont eu pour objectif de faire travailler ensemble les communes de l’amont et les communes de l’aval sur cette problématique.

Le Syndicat Mixte des Bassins Versants de la Fontaine, de la Cabotterie et de Saint Martin de Boscherville s'étend sur les 200 km² correspondant aux limites de bassin versant hydrographique de la rive sud-ouest de la Seine, et comprend le territoire de 7communes, partiellement

Figure 1 : Limites du Syndicat Mixte des Bassins versants de la Fontaine, de la Cabotterie et de Saint Martin de Boscherville	, avec les différents découpages et noeux.

## sous bassin versant DE LA CABOTTERIE

Le Syndicat Mixte des Bassins Versants de la Fontaine, de la Cabotterie et de Saint Martin de Boscherville, s’est engagé dans la phase de conception le 28 janvier 2011, en lançant une étude de faisabilité pour les solutions d’aménagements du sous bassin versant du Sous bassin versant de la Cabotterie.

L’objectif des travaux est de réaliser aménagements répartis sur le territoire du sous bassin versant de la Cabotterie, combinant l’hydraulique douce et la rétention des eaux avant leur restitution au milieu.

Plan de situation des ouvrages :

Création d’ouvrages structurants, de type bassin tampon, petit barrage ;

Aménagement des débits de fuite et des déversoirs de crues pour la protection des ouvrages ;

optimisation d’un ouvrage de rétention existant

et de continuité hydraulique

Le sous bassin versant de la Cabotterie, objet de la présente tranche de travaux, avoisine les 137,56 ha. Concernant l’exutoire des bassins versant, seule la commune de HENOUVILLE est directement concernée par les projets et les travaux.

Ces sous bassins versants sont sensibles aux phénomènes de ruissellements, d’érosion des terres et d’inondations.

Figure 2 : Limites du sous bassin versant de la Cabotterie

Figure 3 : Inondations et impact à l’aval des bassins versants de la Cabotterie.

## Le programme de travaux

Suite aux expertises de terrain et à la concertation avec les membres du Comité de Pilotage, le programme de travaux comprend 8 aménagements de gestion des eaux pluviales:

OUV 1 ; Situé à l’exutoire de l’ouvrage, création d’un ouvrage :

Réalisation d’une prairie inondable de 850m3.

Réalisation d’un ouvrage de fuite 15l/s.

Réalisation du déversoir de crues pour la surverse de l’ouvrage

Aménagement de l’arrivée d’eau dans l’ouvrage à l’aval des terres agricoles par un entonnement béton et un matelas gabion.

Mise en place de canalisations enterrées en franchissement du CD et le long de la rue (Ø 300 mm). L’aménagement du débit de fuite et de gestion des eaux de pluie de la Département, sera réalisé avec le concours de la Métropole.

- OUV 2 (sbv4-6.a études géotechniques)    ; Il s’agit de réaliser une prairie inondable afin de gérer un volume d’eau de de ruissellement dans l’emprise des terrains agricoles, des habitations et de la voirie, sur lequel plusieurs aménagements sont à prévoir afin d’optimiser son fonctionnement

Réalisation d’une prairie inondable de 2.950m3.

Réalisation d’un ouvrage de fuite 40l/s.

Réalisation du déversoir de crues pour la surverse de l’ouvrage

Aménagement de l’arrivée d’eau dans l’ouvrage à l’aval des terres agricoles par un entonnement béton et un matelas gabion.

Prise en compte de la canalisation d’assainissement des eaux usées qui passe en biais dans le terrain.

- OUV3 (sbv4.11 études géotechniques) ; Il s’agit de réaliser une prairie inondable afin de gérer un volume d’eau de de ruissellement dans l’emprise des terrains agricoles, des forêts, des habitations et de la voirie, sur lequel plusieurs aménagements sont à prévoir afin d’optimiser son fonctionnement.

Réalisation d’une prairie inondable de 785m3.

Réalisation d’un ouvrage de fuite 10l/s.

Réalisation du déversoir de crues pour la surverse de l’ouvrage

Aménagement de l’arrivée d’eau dans l’ouvrage à l’aval des terres agricoles par un entonnement béton et un matelas gabion.

Prise en compte de la canalisation d’assainissement des eaux usées qui passe en biais dans le terrain.

- Ouv 4.1 et 4.2 ; Il s’agit de réaliser l’aménagement de la continuité hydraulique afin d’optimiser son fonctionnement et de gérer les eaux de pluies provenant de l’amont et de protéger la Départementale 982 en aval.

- Réalisation d’une noue pour récupérer les eaux en amont et de les orienter vers le fossé de drainage des eaux du hameau des Sablons en bordure de Seine

- OUV 5.1 et 5.2 ; Il s’agit de réaliser l’aménagement d’une mare existante et la continuité hydraulique afin d’optimiser son fonctionnement.

Réalisation d’une modification des talus intérieur et protection des habitations voisines par un talus.

Réalisation d’un ouvrage de fuite 10l/s.

Réalisation du déversoir de crues pour la surverse de l’ouvrage

Mise en place d’une canalisation pour assurer la continuité hydraulique en milieu urbanisé.

Mise en place d’un fossé à redents pour optimiser le rejet des eaux dans la forêt.

.

- OUV 6 ; Il s’agit de réaliser l’aménagement de fossés à redents dans l’espace publique et la continuité hydraulique afin d’optimiser son fonctionnement.

Réalisation de fossés dans la partie publique en conservant le chemin de randonnés.

Mise en place d’un fossé à redents pour optimiser le rejet des eaux dans la forêt.

En première approche et en termes hydrauliques, ces travaux permettraient de :

- Gérer les ruissellements sur plus de 137,56 ha ;

- Pour un volume global tamponné d’environ 4 865 m3 ;

- Pour un montant travaux d’environ 1 115 000.00€ H.T. de travaux soit 1 271 600,00 €HT (montant avec maîtrise d’œuvre, acquisitions foncières et études annexes).

# justification de l’interêt général

Le Syndicat Mixte des Bassins Versants de la Fontaine, de la Cabotterie et de Saint Martin de Boscherville souhaite lancer la réalisation du programme de travaux sur les sous bassins versants de la Cabotterie afin de :

- Lutter contre les phénomènes de ruissellement et d’érosion des terres ;

- Lutter contre les phénomènes d’inondation qui affectent une partie des riverains de HENOUVILLE ;

.

Les enjeux du projet sont multiples, et concernent notamment la protection :

des biens et des personnes ;

Chaque site en prévision d’aménagement répond à un problème spécifique et l’ensemble du programme vient combler de manière cohérente les dysfonctionnements rencontrés sur les communes. Les enjeux principaux à ce niveau du bassin versant sont :

La protection des biens et des personnes dans la Ville de HENOUVILLE, plus précisément dans le quartier de la CABOTTERIE, fréquemment inondé à cause des fortes pentes amont et de la convergence des écoulements sur les voies desservant les habitations. L’insuffisance du réseau pluvial aval est un autre facteur venant aggraver la situation notamment au niveau de la rue de la Cabotterie.

Tableau 1 : arrêtés de catastrophes naturelles sur la commune de HENOUVILLE

Ce tableau montre la récurrence des perturbations sur un temps relativement court, et les conséquences que peuvent avoir les eaux de pluies sur un terrain pentu (glissements) et agricole (coulées boueuses).

Outre les inondations de maisons donnant lieu à ces arrêtés de catastrophe naturelle, les infrastructures de la commune sont également mises à mal régulièrement. Dès que le réseau pluvial a atteint son optimum capacitaire, c’est l’ensemble des structures de surface qui est touché par les phénomènes d’érosion.

La fréquence des perturbations et les enjeux liés à la protection des personnes, des biens et des milieux naturels ont donc naturellement amené le SMBV de la Fontaine, de la Cabotterie et de SAINT MARTIN DE BOSCHERVILLE à prendre des dispositions afin de lutter contre ces problèmes.

Des aménagements spécifiquement placés permettront de réguler les eaux en amont, afin de limiter les apports brusques d’eau et de boue (protection des logements et infrastructures.

Du fait de sa consistance, le présent projet est donc bien d’intérêt général, comme cela est prévu par les dispositions des articles L.211-7 du Code de l’Environnement et L.151-36 à -40 du Code rural (cf. §2.6-déclaration d’utilité publique, dans le §2 -analyse réglementaire).

Il est aussi compatible avec les grandes orientations du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Seine Normandie (approuvé le 29 octobre 2009).

En effet, la mise en place des ouvrages prévus est cohérente avec les orientations suivantes (cf. annexes) :

Défi 8 : limiter et prévenir le risque d’inondation

Orientation 32 – Limiter les impacts des ouvrages de protection contre les inondations qui ne doivent pas accroître le risque à l’aval.

Orientation 33 – Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour réduire le risque d’inondation :

Répartir l’effort entre l’amont et l’aval ;

Favoriser le préventif par rapport au curatif ;

Rechercher les mesures les plus efficaces à moindre coût.

Orientation 30 – Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au risque d’inondation

# FonctionNement hydraulique

L’illustration suivante présente la localisation de la zone d’étude et les axes de ruissellement définis. En annexe sont présentées les données cartographiques de l’étude INGETEC du fonctionnement hydraulique du sous bassin versant.

## sous bassin versant DELA CABOTTERIE

Figure 4 : Découpage de l’impluvium du bassin Versant INGETEC ;

L’impluvium alimentant le bassin de la Cabotterie est clairement identifié dans sa partie amont de la commune d’HENOUVILLE, avec la partie aval au hameau de la CABOTTERIE.

analyse reglementaire

Il s’agit de réaliser un inventaire des dispositifs législatifs qui régissent ce type de travaux, afin de n’omettre aucune contrainte réglementaire. Pour mémoire, les textes de loi qui régissent la procédure sont principalement :

  - le Code de l'Environnement, regroupant les principales lois intervenues dans le domaine de l'environnement à présent codifiées, et notamment (dénomination initiale conservée ci-dessous, l’équivalence pour les textes concernés par le projet étant donnée ci-contre) :

  - la Loi sur les Monuments historiques du 31 décembre 1913;

  - la Loi sur la protection des sites du 2 mai 1930 ;

  - la Loi sur la Protection de la Nature du 10 juillet 1976 ;

  - la loi N° 83-630 Bouchardeau relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement du 12 juillet 1983 ;

  - la Loi Pêche du 29 juin 1984 ;

  - la Loi Littoral du 3 janvier 1986 ;

  - les Lois sur l’Eau du 3 janvier 1992 et du 30 décembre 2006 ;

  - la Loi N° 92-1444 du 31 Décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;

  - la Loi Paysages du 8 janvier 1993 ;

  - la Loi Barnier sur le renforcement de la protection de l’environnement du 2 février 1995 ;

  - la Loi N° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation de l’énergie ;

le Code Rural et le Code de l’Urbanisme ;

le Code de l'Expropriation ;

le Code de la Santé Publique ;

le Code de la Voirie Routière ;

le Code Général des Collectivités Territoriales ;

les recommandations du SDAGE du Bassin Seine Normandie.

Les paragraphes suivants se proposent d'étudier le régime et les procédures auxquels est soumis le présent projet, au vu principalement : des articles L.210 à L.217 du Code de l'Environnement (texte d'origine : loi sur l’Eau du 3 janvier 1992) ; l'enquête au titre du Code de l'Expropriation ; les articles L.123-1 et suivants du Code de l'Environnement (texte d'origine : loi N° 83-630 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement du 12 juillet 1983, dite Bouchardeau) ; les articles L.341-1 et suivants du Code de l'Environnement (texte d'origine Loi du 2 mai 1930 relative aux monuments naturels) ; les articles L.122-1 et suivants du Code de l'Environnement (texte d'origine : loi sur la Protection de la Nature du 10 juillet 1976) ; l'enquête au titre du Code de l'Urbanisme.

# EAU ET MILIEUX AQUATIQUES

L’appréciation de la procédure à engager est faite sur la base de la nomenclature générale des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration, qui est détaillée par l’article R.214-1 du Code de l’Environnement.

Le tableau ci-dessous synthétise les rubriques s’appliquant au programme d’aménagement de première priorité (gérant les problématiques ruissellement et inondations des secteurs sensibles) du sous bassin versant de la Cabotterie.

Titre 2 - Rejets

Les ouvrages projetés sont par nature des exutoires d’impluvium. A ce titre ils sont soumis à la rubrique suivante :

| Rubrique 2.1.5.0. : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la superficie desservie étant : |  |
| --- | --- |
| 1° supérieure ou égale à 20 ha : | autorisation |
| 2° supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha : | déclaration |
| La superficie desservie par les ouvrages étant supérieure à 20ha, le programme doit faire l’objet d’une demande d’autorisation. |  |

Remarque : Le projet étant soumis à demande d’autorisation concernant cette rubrique 2.1.5.0, le projet n’entre pas, de fait, dans le champ d’application de la rubrique 2.2.1.0, qui renvoie aux rejets dans les eaux superficielles susceptibles de modifier le régime des eaux, à l’exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0.

Titre 3 - Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique

Les ouvrages créés présentent une surface en eau en phase de fonctionnement, du fait de leur rôle de stockage des eaux ruisselées.

| Rubrique 3.2.3.0. : Création de plans d’eau, permanents ou non, la superficie étant : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1° supérieure à 3 hectares : |  |  | autorisation |
| 2° supérieure à 1000 m², mais inférieure à 3 ha : |  |  | déclaration |
| La superficie des plans d’eau temporaires est la suivante : |  |  |  |  |
| Ouv1 |  | 850 m² | Déclaration |  |
| Ouv2 |  | 2950 m2 | Déclaration |  |
| Ouv3 |  | 785 m² | Déclaration |  |
| La superficie des plans d’eau pour les ouvrages étant supérieur à 1 000 m² pour cette rubrique le programme doit faire l’objet d’une demande de déclaration. |  |  |  |  |

Concernant les ouvrages hydrauliques en eux-mêmes, la nomenclature générale suppose que le type et la classe de l’ouvrage soient connus. Ceux-ci sont donnés par l'article R. 214-112 du Code de l’Environnement, qui décrit les barrages de retenue et les digues, ainsi que les caractéristiques géométriques pour chaque classe d’ouvrage.

L’ ouvrage hydraulique créé à l’exutoire du sous bassin versant de HENOUVILLE  est de type barrage de retenue de classe D, la rubrique s’appliquant est donc la suivante :

| Rubrique 3.2.5.0. : Barrage de retenue de classe : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | H 20 |  | H = Hauteur de l’ouvrage (m) : plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l’ouvrage et le terrain naturel à l’aplomb de ce sommet. V = Volume retenu (million m3) : Volume qui est retenu par le barrage à la côte de retenue normale. |  | Autorisation |
| B | H² x 200 et H 10 |  |  |  | Autorisation |
| C | H² x 20 et H 5 |  |  |  | Autorisation |
| D | H 2, non classé A, B ou C |  |  |  | Déclaration |
| Le rapport hauteur/volume des ouvrages transversaux est le suivant : |  |  |  |  |  |
| Ouv 2 =0.90m |  | H< 2 |  | Barrage non classé |  |
| Ouv 3 =1,10m |  | H< 2 |  | Barrage non classé |  |

Remarque : Tous ces ouvrages ne sont pas soumis à l’établissement d’une étude de danger, dont l’opportunité est à apprécier par

la préfecture de l’Eure.

Par ailleurs, les ouvrages doivent être réalisés, exploités et surveillés conformément aux règles définies par les articles R.214-118 à -125 du Code de l’Environnement. Toutes les dispositions constructives pour assurer la sécurité des biens et des personnes sont précisées dans la suite du document.

En résumé :

Concernant le rejet d’eaux pluviales, le projet est soumis à demande d’autorisation.

Concernant la création de plans d’eau, le projet sera soumis à déclaration.

Aussi le programme de travaux fait-il l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la Préfecture de SEINE MARITIME.

Cette procédure comprend un examen de complétude, puis une instruction du présent dossier principalement par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de SEINE MARITIME (DDTM 76). Le dossier jugé recevable est ensuite soumis à la présente enquête, puis soumis à l’approbation du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST), avant de faire l’objet d’un arrêté préfectoral.

# DECLARATION D’INTERET GENERAL

La Déclaration d’Intérêt Général, ou DIG, est un acte administratif, pris sous la forme d’un arrêté préfectoral, constatant l’intérêt général ou l’urgence des opérations d’aménagement envisagées.

La procédure aboutit à l’arrêté préfectoral, qui autorise les Collectivités Territoriales ou leurs groupements à entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages et installations en relation avec les milieux aquatiques, présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence.

La Déclaration d’Intérêt Général est demandée dans le cadre des articles L.211-7 du Code de l’Environnement et des articles L.151.36 à 40 du Code rural.

Le Code Rural, titre V articles L.151, renferme les conditions dans lesquelles une déclaration d’intérêt général peut s’avérer utile.

L’article 1 du décret n° 2005-115 du 7 février 2005, remplaçant le décret 93-1182 du 21 octobre 1993 abrogé, vient compléter et rendre applicable ces textes de loi, précisant le contenu des dossiers et les modalités de la procédure.

Code de l’Environnement 
 « art. L.211-7-I.- ()…les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes (…) et la communauté locale de l’eau sont habilités à utiliser les articles  L.151-36 à 151-40 du Code Rural pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence.

« art. L.211-7- II.- Il est procédé à une seule enquête publique au titre des articles L.151-37 du Code Rural, des articles L.214.1 à 6 du présent code et, s’il y a lieu, de la déclaration d’utilité publique.»

Code Rural Art. L.151-36 à 40
« art. L.151-36.- Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes (…) peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrants dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu’ils présentent, du point de vue agricole ou forestier ou du point de vue de l’aménagement des eaux, un caractère d’intérêt général ou d’urgence : 
   1° lutte contre l’érosion, (…) aménagements de versants (…) ;

Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu’elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions définies à l’article L.151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d’entretien et d’exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. »

« art. L.151-37.- (…) Le programme des travaux est soumis à enquête publique par le préfet, selon une procédure prévue par décret en Conseil d’Etat.

L’enquête publique mentionnée à l’alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux.

Le caractère d’intérêt général ou d’urgence des travaux ainsi que, s’il y a lieu, l’utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté ministériel ou arrêté préfectoral.

Les dépenses relatives à la mise en œuvre de cette procédure sont à la charge de la ou des collectivités qui en ont pris l’initiative. »

Décret n°2005-115 du 7 février 2005
« art.1.- Lorsque l'opération mentionnée à l'article 1er est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'Environnement, il est procédé à une seule enquête publique.

Dans ce cas, le dossier de l'enquête mentionné à l'article 4 comprend, outre les pièces exigées à l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé :

Dans tous les cas :

- Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;

- Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :

- Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ;

- Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes.

- Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux. (…) »

| Ouvrage | Commune | Parcelles |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DUP | DIG |  |
|  |  | Acquisition (emprise) | Servitude d’implantation | Servitude d’inondabilité |
| OUV 1 | HENOUVILLE | A 869 | 1750 M2 | 934 M2 |
| OUV 2 | HENOUVILLE | A1202 | 10 362 M2 | 4 509 M2 |
| OUV 3 | HENOUVILLE | B146 | 2 100 M2 | 934 M2 |
| OUV 4.1 et 4.2 | HENOUVILLE | B146 B235 | 480 M2 400 M2 |  |
| OUV 5.1 et 5.2 | HENOUVILLE | Domaine publique | 650 M2 | 370 M2 |
| Ouv6 | HENOUVILLE | Domaine publique |  | 100 M2 |

*en attente de définition d’une emprise au moyen d’une opération de bornage et division parcellaire (en cours)

# ENQUETE PREALABLE A LA DUP

Une enquête publique est aussi organisée dans la perspective d’une expropriation des propriétaires de parcelles devant être aménagées.

Cette procédure est régie par le Code de l'Expropriation et comprend plusieurs phases, notamment l’enquête préalable (articles R.11.14.1 à 15 du Code de l'Expropriation) et l’enquête parcellaire (articles R.11.19 et suivants du Code de l'Expropriation).

Le programme de travaux nécessitant l’établissement d’un dossier d’enquête publique au regard des réglementations « eau » et « DIG », la phase d’enquête préalable est lancée concomitamment, au cas où les démarches d’acquisition à l’amiable n’aboutiraient pas.

Le présent dossier comporte à cet effet les pièces suivantes :

une notice explicative ;

un plan de situation ;

le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ;

l'estimation sommaire des dépenses.

Après le déroulement de l'enquête publique, le Commissaire Enquêteur transmet au Préfet son rapport et son avis sur le projet. Si les conclusions du Commissaire Enquêteur sont favorables, un arrêté préfectoral déclare le projet d'utilité publique (arrêté de DUP).

Menée à la suite en cas d’échec des négociations foncières, l’enquête parcellaire serait destinée essentiellement à définir, pour tous les terrains dont le dégagement de l’emprise est nécessaire à la réalisation des travaux, l'identité du ou des propriétaires. Un dossier d’enquête parcellaire est soumis à une nouvelle enquête publique, qui présente un plan parcellaire du projet et l'état parcellaire des terrains expropriés relatant l'identité complète des propriétaires. Ceux-ci peuvent exprimer leurs observations quant à la superficie des terrains.

Dans le cadre de la procédure définie au Code de l'Expropriation, un deuxième arrêté préfectoral dit "arrêté de cessibilité" clôt l'enquête parcellaire et déclare que le Maître de l’Ouvrage peut acquérir par voie d'expropriation les terrains nécessaires.

Dans le cadre du présent projet, seule l’enquête préalable est demandée afin de pouvoir lancer une procédure d’expropriation dans le cas où les négociations foncières n’aboutissaient pas.

# protection de l’environnement

Les articles L.123-1 et suivants du Code de l'Environnement (texte d'origine : loi Bouchardeau n° 83-630 du 12 juillet 1983) et ses textes d'application conçoivent l'enquête publique comme un instrument de défense de l'environnement au service de la démocratie locale.

Doivent être précédés de l'enquête publique, la réalisation d'aménagements, d'ouvrages, de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement.

Un décret en conseil d'état a dressé une liste limitative des catégories d'opérations concernées en fixant pour chacune d'elles un seuil technique ou financier de déclenchement de la procédure d'enquête.

Ce décret n°85-453 du 23 avril 1985 modifié ne prévoit pas de rubrique spécifique auquel peut se rattacher le présent projet.

La circulaire n° 93-73 du 27 septembre 1993 prise pour application du décret n° 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d'impacts et au champ d'application des enquêtes publiques précise le champ d'application des études d'impacts.

Ainsi, par défaut, tous les aménagements, ouvrages ou travaux non spécifiquement listés dans l'annexe III du décret sont soumis à étude d'impact, dès lors que leur coût est supérieur à 1,9 millions d'euros et qu'ils ne figurent pas dans les listes de dispenses des annexes I et II.

Le projet n’est pas soumis à étude d'impact en raison du classement de nos barrages de retenue (ouvrage de stockage des eaux pluviales):

L’article R. 122-2  du code de l’environnement (Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011) portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements précise au 17° « Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux et ou à les stocker d’une manière durable » que seuls les ouvrages soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau pour la rubrique 3.2.5.0 ; c’est-à-dire seulement pour les barrages de retenue ou digues de canaux de classe A, B ou C (C.f. 2.1).

# SITES INSCRITS ET CLASSES

Les servitudes de protection des sites classés sont instituées en application des articles L.341-1 à L.341-22 du Code de l'Environnement. Il n’existe pas de définition juridique précise du site ou de l’espace naturel, il peut s’agir selon les cas d’un massif de 8 000 ha appartenant à près d’un millier de propriétaires ou d’un seul arbre.

L’inscription est le fait de faire figurer sur une liste un site dont la conservation ou la préservation présente un intérêt général, et de placer ainsi celui-ci sous la surveillance du Ministère chargé de l’Environnement. L’inscription créait une servitude d’utilité publique dans les communes dotées d’un Plan Local d’Urbanisme. Les effets de l’inscription sont notamment d’obliger untel à aviser l’autorité préfectorale 4 mois à l’avance de son intention de réaliser des travaux.

Si l’Administration s’oppose aux travaux, elle n’a que la solution de classer d’office le site. Le classement est donc le moyen d’assurer la protection des sites naturels de grande qualité. La procédure achevée, tous travaux susceptibles d’avoir un effet sur le site nécessitent une autorisation préfectorale (après avis de l’Architecte des Bâtiments de France et de la Commission Départementale des Sites) ou ministérielle, et ce, dans le périmètre de protection.

L'article L.341-14 précise les conditions dans lesquelles des projets peuvent être envisagés dans le périmètre des sites classés : "Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des Sites ait été appelé à présenter ses observations …

Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des Sites" : Cet article ne concerne pas le présent projet.

# CODE DE L’URBANISME

Une enquête au titre du Code de l'Urbanisme s’avère nécessaire si les règlements d’urbanismes rendent impossibles la mise en place du projet. Il faut alors envisager la modification des Plans Locaux d’Urbanismes (PLU), anciennement Plans d’Occupation des Sols (POS).

Le tableau ci-dessous précise pour la commune de HENOUVILLE la situation urbanistique :

| Commune | Situation urbanistique |  |
| --- | --- | --- |
| HENOUVILLE | Plan local d’urbanisme (PLU) Zone A, N, Na et AUa : « Dans l’ensemble de la zone, peuvent être autorisés les affouillements et exhaussements de sols liés aux équipements d'infrastructures ou à la lutte contre les inondations. => compatible Les espaces boisés classés, plantations d’alignements et arbres isolés délimités en application du L130-1 et du R123-11a du code de l’urbanisme ; Cette prescription concerne des plantations existantes ou des plantations à créer, et interdit toutes les occupations et utilisations des sols qui s'opposeraient à la préservation ou à la création des plantations. => Incompatible |  |
| Légende |  |  |

# SYNTHESE DES TEXTES APPLICABLES

Ainsi, le projet d’aménagement du sous-bassin versant de la Cabotterie  est  soumis à :

demande d’autorisation au titre de l'article L-214 du Code de l'Environnement (loi sur l'eau codifiée) ;

enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique au titre des articles R.11.14.1 à 15 du Code de l'Expropriation ;

Déclaration d’Intérêt Général conformément à l’article L.211-7 du Code de l’Environnement.

Chacune de ces procédures réclame une enquête publique.

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Fontaine, la Cabotterie et de Saint Martin de Boscherville a choisi dans ce contexte de lancer une procédure d’enquêtes conjointes.

L'organisation d'enquêtes conjointes comporte les conséquences suivantes :

un seul arrêté ouvrant et organisant les enquêtes conjointes, et précisant leur objet ;

un seul commissaire enquêteur ;

toutefois, chaque enquête reste régie par sa propre réglementation ;

les dossiers doivent, pour chacune des enquêtes regroupées, comprendre l'ensemble des pièces exigées. En pratique, ceci ne permet l'organisation d'enquêtes conjointes que pour des procédures qui sont au même état d'avancement et interdit d'ouvrir, par anticipation une enquête sur un avant-projet ;

les délais et durées restent distincts. De ce fait, des enquêtes conjointes débutant à une même date peuvent s'achever à des périodes différentes, encore que, il appartient à l'autorité organisatrice d'essayer d'en harmoniser les modalités. Toutefois, les enquêtes réalisées au titre de la loi du 12 Juillet 1983 peuvent voir leur durée prolongée par le commissaire-enquêteur ;

les formalités de publicités sont celles prévues par chaque réglementation spécifique.

L'organisation d'enquêtes conjointes n'a aucun effet quant aux compétences et, d'une manière générale, quant au régime juridique des décisions administratives prises au terme de l'enquête. Toutefois, une irrégularité qui toucherait l'organisation de l'enquête (par exemple incompétence de l'autorité organisatrice) pourrait entraîner l'annulation de l'ensemble des décisions concernées.

Le présent document constitue le Dossier de demande d’autorisation préfectorale au titre de la loi sur l’eau codifiée, la déclaration d’intérêt général et l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique distincts.

principales caractéristiques de l’opération

# interlocuteurs

| Maître d'Ouvrage pétitionnaire | Syndicat MIXTE de la Fontaine, de la Caboterie et de Saint Martin de Boscherville |
| --- | --- |
| Représentant | Monsieur Le Président |
| Adresse | Mairie – Rue de l’église 76150 – LA VAUPALIERE |
| Numéro de SIRET | 257 604 686 00010 |
| Téléphone | 02 32 93 93 93 |
| Fax | 02 32 93 93 94 |
| e-mail | mairie.la-vaupaliere@wanadoo.fr |
| Police de l'eau | DISE de Seine Maritime |

Le SMBV de la Fontaine, La Cabotterie et de Saint Martin de Boscherville a été créée en 2002. Elle a pris la compétence optionnelle de protection et de mise en valeur de l’environnement. Dans ce cadre elle intervient sur les axes de ruissellement et réseaux pluviaux définis d’intérêt commun.

La collectivité a pour mission de réaliser des études et des travaux permettant de limiter les conséquences du ruissellement en termes d’inondations et de coulées boueuses et de préserver la ressource en eau. Elle doit également veiller au bon entretien des ouvrages réalisés.

# financeurs

Le financement du programme de travaux pourrait être assuré par les intervenants suivants :

| Financeurs potentiels | Participation |
| --- | --- |
| Etat (DETR) | travaux, foncier et maîtrise d’œuvre |
| Agence de l’Eau Seine Normandie Département de Seine Maritime | travaux, foncier et maîtrise d’œuvre Bassin versant éligible au 11ème programme |
| SMBV de la Fontaine , de la Cabotterie et de Saint Martin de Boscherville | solde |
| LA METROPOLE |  |
| Région de Normandie |  |

Le SMBV de la Fontaine, la Cabotterie et Saint Martin de Boscherville a également pris l’attache de la commune concernée en application du principe de solidarité amont-aval : La commune de Henouville

Enfin un soutien financier a été sollicité auprès de la Région de Normandie.

# Description sommaire du projet

Suite à l’adoption de la Directive Cadre sur l’Eau, l’Agence de l’Eau Seine Normandie a mis en place de nouvelles modalités d’intervention pour les acteurs participant à la gestion de l’eau. Ces modalités sont regroupées dans le programme d’actions (11ème programme).

Dans le cadre de ce contrat, dont l’objectif principal est d’atteindre une bonne qualité de l’eau, le volet « maîtrise des ruissellements et lutte contre les inondations » fait partie intégrante des actions programmées pour atteindre les objectifs nationaux.

Les orages du 10 Juin 2009 ont provoqués beaucoup de dégradations sur les habitations dans la rue de la Cabotterie situé à l’Ouest du centre Bourg est qui descend sur le hameau. Ce secteur est directement  en aval des sous bassins versants.

Les dysfonctionnements hydrauliques ont entrainé des inondations d’habitations mais aussi la dégradation des infrastructures. (Cf. Figure 3)

Une étude d’aménagements hydrauliques a donc été lancée en 2009 pour le compte du SMBV de la Fontaine, La Cabotterie et de Saint Martin de Boscherville et a été réalisée par le bureau d’études INGETEC. Partant de cette base, complétée d’études géotechniques et topographiques, le maître d’œuvre (bureau d’études SEEN) a réalisé un diagnostic hydraulique, hydrologique et fonctionnel sur le territoire du sous bassin versant de la Cabotterie (études de faisabilité, d’avant-projet, de projet).

Les travaux sur le sous bassin versant de la Cabotterie vont donc globalement consister en :

- la création / optimisation de retenues d’eaux temporaires dans le bassin versant sous forme d’un petit barrage et d’un bassin tampon à réhabiliter. Sur l’ensemble des sous-bassins versants étudiés, le volume décennal ruisselant en hiver est estimé à environ 36 500 m3/jour (environ 22.000 m3 pour un orage de 3 heures de fréquence décennale). Les travaux seront donc nécessairement importants pour résoudre l’ensemble des dysfonctionnements sur le secteur d’étude considéré.

- La présente phase de travaux comporte un ensemble de SIX aménagements :

OUV 1 ; Situé à l’exutoire de l’ouvrage Sbv4-1a, création d’un ouvrage :

Réalisation d’une prairie inondable de 850m3.

Réalisation d’un ouvrage de fuite 15l/s.

Réalisation du déversoir de crues pour la surverse de l’ouvrage

Aménagement de l’arrivée d’eau dans l’ouvrage à l’aval des terres agricoles par un entonnement béton et un matelas gabion.

Mise en place de canalisations enterrées en franchissement du CD et le long de la rue (Ø 300 mm). L’aménagement du débit de fuite et de gestion des eaux de pluie de la Département, sera réalisé avec le concours de la Métropole.

- OUV 2 ; Il s’agit de réaliser une prairie inondable afin de gérer un volume d’eau de de ruissellement dans l’emprise des terrains agricoles, des habitations et de la voirie, sur lequel plusieurs aménagements sont à prévoir afin d’optimiser son fonctionnement

Réalisation d’une prairie inondable de 2.950m3.

Réalisation d’un ouvrage de fuite 40l/s.

Réalisation du déversoir de crues pour la surverse de l’ouvrage

Aménagement de l’arrivée d’eau dans l’ouvrage à l’aval des terres agricoles par un entonnement béton et un matelas gabion.

Prise en compte de la canalisation d’assainissement des eaux usées qui passe en biais dans le terrain.

- OUV3 ; Il s’agit de réaliser une prairie inondable afin de gérer un volume d’eau de de ruissellement dans l’emprise des terrains agricoles, des forêts, des habitations et de la voirie, sur lequel plusieurs aménagements sont à prévoir afin d’optimiser son fonctionnement.

Réalisation d’une prairie inondable de 785m3.

Réalisation d’un ouvrage de fuite 10l/s.

Réalisation du déversoir de crues pour la surverse de l’ouvrage

Aménagement de l’arrivée d’eau dans l’ouvrage à l’aval des terres agricoles par un entonnement béton et un matelas gabion.

Prise en compte de la canalisation d’assainissement des eaux usées qui passe en biais dans le terrain.

- Ouv 4.1 et 4.2 ; Il s’agit de réaliser l’aménagement de la continuité hydraulique afin d’optimiser son fonctionnement et de gérer les eaux de pluies provenant de l’amont et de protéger la Départementale 982 en aval.

- Réalisation d’une noue pour récupérer les eaux en amont et de les orienter vers le fossé de drainage des eaux du hameau des Sablons en bordure de Seine

- OUV 5.1 et 5.2 ; Il s’agit de réaliser l’aménagement d’une mare existante et la continuité hydraulique afin d’optimiser son fonctionnement.

Réalisation d’une modification des talus intérieur et protection des habitations voisines par un talus.

Réalisation d’un ouvrage de fuite 10l/s.

Réalisation du déversoir de crues pour la surverse de l’ouvrage

Mise en place d’une canalisation pour assurer la continuité hydraulique en milieu urbanisé.

Mise en place d’un fossé à redents pour optimiser le rejet des eaux dans la forêt.

.

- OUV 6 ; Il s’agit de réaliser l’aménagement de fossés à redents dans l’espace publique et la continuité hydraulique afin d’optimiser son fonctionnement.

Réalisation de fossés dans la partie publique en conservant le chemin de randonnés.

Mise en place d’un fossé à redents pour optimiser le rejet des eaux dans la forêt.

En première approche et en termes hydrauliques, ces travaux permettraient de :

- Gérer les ruissellements sur plus de 137,56 ha ;

- Pour un volume global tamponné d’environ 4 865 m3 ;

- Pour un montant total d’environ 1 115 000,00€ H.T. de travaux soit            1 271 600,00 €HT (montant avec maîtrise d’œuvre, acquisitions foncières et études annexes).

Compte-tenu des volumes en jeux, les solutions d’aménagement du bassin versant ont été conçues pour répondre :

Aux dysfonctionnements mentionnés par les acteurs locaux ;

Mais aussi aux problèmes globaux prioritaires du bassin versant.

L’objet du présent dossier est donc de mettre en œuvre, avec l’ensemble des partenaires concernés (élus locaux, financeurs, DDTM 76, techniciens), les principes d’aménagement proposés, pour lutter contre le ruissellement et les inondations sur le sous bassin versant de la CABOTTERIE.

| DESCRIPTION DU PROJET |  |
| --- | --- |
| Nature du projet | Mise en place d’ouvrages de lutte contre le ruissellement, les inondations et protection des cours d’eau, suite aux études du bassin versant réalisées par SCE, INGETEC et aux études de faisabilité d’aménagement et projets réalisés par SEEN |
| Consistance | Divers aménagements judicieusement placés sur le sous bassin versant, et la rétention des eaux avant leur restitution au milieu naturel : Optimisation d’un bassin tampon existant création d’ouvrage de retenue |
| Degré de protection global décennale | Niveau de protection décennale pour le bassin de la Cabotterie |
| Volume sur un base de calcul au global décennale, | Volume global stocké 4 865 m3, en huit ouvrages. Les débits de fuite sont limités au maximum ; 77 l /s au global du sous bassin versant, soit environ 3,9 l/s/ha ; afin de maîtriser le ruissellement et l’érosion en aval des ouvrages structurants. Les réseaux aval sont constitués de canalisation de diamètre 500 et 800 mm avec un débit capable maximum de 1,42m3/s. |
| Nature des eaux | Eaux de ruissellement sur terres agricoles, bois et voiries |
| Ampleur | Sous bassin versant aménager sur environ 137,56 ha (1,37 km²) |
| DIVERS |  |
| Exutoire | La zone humide de la Cabotterie |
| Changements présumés au régime des eaux | sans objet (limitation au maximum des débits et volumes ruisselés vers le talweg aval) |

# Plan général des travaux

Le projet prend place sur le territoire de la commune de HENOUVILLE au Nord Est du département de SEINE MARITIME, sur le versant sud de la SEINE. Rive droite de la Seine

Un ensemble de 8 aménagements a été proposé. Les volumes stockés sont importants car, compte-tenu de la vulnérabilité à l’aval, le degré de protection retenu est de fréquence décennale sur les secteurs plus sensibles (pluie 24h et 3h).

Chaque projet est précisément décrit dans l’étude d’incidence (plan coté, photographie aérienne, photographie du site, localisation sur carte IGN au 1/25.000).

Les principes retenus pour les ouvrages à réaliser sont les suivants :

| Commune | Ouvrage | Caractéristiques | Enjeux |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - OUV 1 | Volume Tampon : 850m³ Qf moyen : 15 l/s Qf maxi : 23 l/s Qp surverse: 0,31 m³/s Pluie décennale surverse centennale | Protection aval et de la route départementale |
|  | - OUV 2 | Volume Tampon : 2.950m³ Qf moyen : 40 l/s Qf maxi : 55 l/s Qp surverse: 0,733 m³/s Pluie décennale surverse centennale | Protection aval le hameau de la CABOTTERIE et la rue |
|  | - OUV 3 | Volume Tampon : 785m³ Qf moyen : 10 l/s Qf maxi : 15 l/s Qp surverse: 0,200 m³/s Pluie décennale surverse centennale | Protection aval des habitation et du hameau de la CABOTTERIE |
|  | - OUV 4.1 et 4.2 | Volume Tampon : 785m³ Qf moyen : 20 l/s Qf maxi : 32 l/s Qp surverse: 0,377 m³/s Pluie décennale surverse centennale | Protection aval le hameau de la CABOTTERIE et la route Départementale à grand trafic. |
|  | - OUV 5.1 et 5.2 | Qf maxi : 500 l/s Qp surverse: 1.9 m³/s Pluie décennale surverse centennale | Protection aval le hameau de la CABOTTERIE et la route Départementale n°982 à grand trafic. |
|  | - Ouv6 | Volume Tampon : 50m³ Hydraulique douce | Protection aval le hameau de la CABOTTERIE et la rue |
| Soit un ensemble de 6 aménagements cohérents |  |  |  |

# emplacement des ouvrages

Limites administratives

Les emplacements définis pour les ouvrages sont décrits dans le tableau ci-dessous.

| Département | SEINE MARITIME |
| --- | --- |
| Arrondissement | ROUEN |
| Canton | BARENTIN |
| Commune | 1 commune : HENOUVILLE |
| Lieu-dit | La Cabotterie |
| Localisation | Sous bassin versant de la Cabotterie |
| Propriétaire | Le SMBV de la Fontaine, de la Cabotterie et de Saint Martin de Boscherville est en cours d’acquisition auprès du CD 76 et des propriétaires par voie amiable, de la parcelle de l’emprise concernée pour chaque ouvrage, par l’aménagement du sous bassin versant de la Cabotterie. Des conventions pour mise à disposition, la gestion et l’exploitation sont en cours. |
| Document d'urbanisme | Les documents d’urbanisme ont été consultés et n’indiquent aucune incompatibilité pour la réalisation des aménagements. La commune d’HENOUVILLE viens de réviser son PLU (cf : 2.6) |

Les surfaces des parcelles concernées (que ce soit pour les ouvrages, les zones d’inondations ou les accès) sont indiquées à titre indicatives, compte-tenu de l’état actuel d’avancement des négociations foncières.

Les implantations de projets sont réalisées sur fond de plan topographique, avec report cadastral (base du levé de géomètre et géoportail).

L’implantation générale des travaux est donnée ci-après (figure 7). Elle permet de localiser le projet dans le contexte général des communes et de la vallée.

Planche 1 :   Localisation des ouvrages projetés OUV 1

planche 2 :   Localisation des ouvrages projetés OUV 2

Planche 3 :   Localisation des ouvrages projetés OUV 3

planche 4 :   Localisation des ouvrages projetés OUV 4.1

Planche 5 :   Localisation des ouvrages projetés OUV 4.2

Planche 6 :   Localisation des ouvrages projetés OUV5.1

Planche 7 :   Localisation des ouvrages projetés OUV 5.2

Planche 8 :   Localisation des ouvrages projetés OUV 6

Le présent dossier tient lieu de document d’enquête préalable dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique (cf. § 02.3 relatif à la procédure de DUP). Il présente donc les résultats de l’enquête parcellaire menée en 2015 et notamment une liste exhaustive des parcelles affectées par des travaux de la présente tranche.

Le tableau EN ANNEXE précise pour chaque ouvrage la parcelle concernée, le type de travaux prévu, l’identifiant du propriétaire (relevé en 18-06-2015).

# Calendrier prévisionnel

Le calendrier prévisionnel global est estimé ci-dessous. Les différentes étapes clefs de la réalisation effective du projet sont les suivantes :

Planning commun des ouvrages

- Novembre 2018 : validation du présent projet

- En parallèle : acquisitions foncières

- juillet 2019 : dépôt des dossiers Loi sur l’Eau

- janvier 2020 : Mise à l’enquête (Loi sur l’Eau/ DIG/DUP/ Enquête parcellaire), sous réserve d’acceptation du dossier par les services instructeurs.

- juin 2020 : montage du DCE

- septembre 2020 : Lancement consultation

- novembre 2020 : déroulement de l’enquête publique

- decembre 2020: conclusions du commissaire enquêteur

- deuxième semestre 2021 : démarrage des travaux (après accord subventions)

- dernier  trimestre 2021 : réception des travaux et mise en service de l’ouvrage

# appreciation sommaire des dépenses

## cout d’investissement

Les coûts du programme sont indiqués dans le tableau ci-dessous, pour la mise en place d'un ensemble d’aménagements de protection de la ressource en eau, de lutte contre les inondations et l’érosion.

Le coût prévisible des travaux pour réaliser le système complet est d'environ                         1271.600,00 € H.T. Cela comprend les coûts d’acquisitions foncières, les études préalables (topographie, géotechnique, maîtrise d’œuvre, dossier réglementaire, frais d’enquête…) décomposés comme suit :

SOUS BV DE LA CABOTERIE

RECAPITULATIF

|  | Montant | Acquisition | MO et divers imprévus | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OUV 1 | 95 000.00€ | 2 100.00 € | 9 000.00€ | 106 100.00 |
| OUV 2 | 220 000.00€ | 12 000.00 € | 28 000.00€ | 260 000.00 |
| Liaison métropole | 350 000.00€ |  | 35 000.00€ | 385 000.00 |
| OUV 3 | 190 000.00€ | Achat de la parcelle complète | 15 000.00€ | 238 000.00€ |
| OUV 4.1 et 4.2 | 130 000.00€ | 33 000.00 € | 9 000.00€ | 139 000.00 € |
| OUV 5.1 et 5.2 | 100 000.00€ |  | 10 000.00€ | 110 00.00 € |
| OUV6 | 30 000.00€ |  | 3 000.00€ | 33 000.00 € |
| Total | 1 115 000.00€ | 47 600.00 € | 109 000.00€ | 1 271 600.00 € |

## Coûts d’entretien

L’entretien et la surveillance des ouvrages seront à la charge financière du SMBV de la Fontaine , la Cabotterie et de Saint Martin de Boscherville.

L’entretien et la surveillance consistent essentiellement en :

- ENTRETIEN

- Fauchage une fois par an des ouvrages tampons et des fossés (qui ne seront pas pâturés ou fauchés par les exploitants agricoles) ;

- Curage des ouvrages tampons ;

- SURVEILLANCE

- Visite régulière des ouvrages :

- Visites spécifiques à la surveillance des ouvrages après des évènements pluvieux importants (pluie orageuse décennale ou de période de retour supérieure),

- Visites techniques approfondies (obligatoire tous les 10 ans pour les barrages de classe D, donc ici simplement recommandé).

- Suivi du fonctionnement des ouvrages (évolution du colmatage, des organes hydrauliques,…).

L’enveloppe annuelle mise à disposition sera fixée par le SMBV de la Fontaine, la Cabotterie et de Saint Martin de Boscherville  en fonction des accords passés par les moyens de sa régie d’entretien. Le montant prévisionnel estimé par le Bureau d’études est de 3 000 €/an.

document d'incidence

Extrait du Code de l’Environnement :

« art. R.214-6. I.- Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.

II.- Cette Demande d’Autorisation, remise en sept exemplaires, comprend :

1° Le nom et l'adresse du demandeur ;

2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;

3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;

4° Un document :

a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;

b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-23, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ;

c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;

d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.

Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;

5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ;

6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°. (…) »

# etat initial de l'environnement

## geographie

Le sous bassin versant de la cabotterie se situe au sud est du département de SEINE MARITIME.

Le bassin versant de la Caboterie est marqué par :

- une occupation du sol urbaine, constitué par le bourg de HENOUVILLE, relativement dense, en partie amont ;

- La présence du coteau présentant une rupture de pente entre le plateau de HENOUVILLE et la plaine alluviale de la Seine.

En amont de la RD 67, l’axe principal draine les ruissellements des terres agricoles aux alentours. Au passage de l’axe au niveau de la départementale, la route présente un point bas où se concentre les écoulements de l’axe et de la chaussée. L’absence d’un réseau d’assainissement pluvial à ce niveau provoque l’inondation du sous-sol de l’habitation, située en rive droite de l’axe, mais aussi de la propriété située de l’autre coté de la chaussée. Cette habitation se situe dans le talweg et possédait, de par le passé, une mare pouvant tamponner en partie les ruissellements. Celle-ci est aujourd’hui rebouchée.

### 4.1.1.1Topographie

Etendu sur la commune de Hénouville  regroupant environ 1250 habitants, le bassin versant étudiés a l’amont des ouvrages une superficie de 250ha.

L’altitude moyenne de la zone d’étude varie de +133mNGF auprès du bourg de la commune, limite sud des bassins versants à +2mNGF a l’exutoire le bas d’Hénouville

La zone d’étude est principalement située en forêt sur des terrains très pentus et sur des zones urbanisées où les ruissèlements sont maximum.

Vue partielle du secteur d’étude  plan du schéma pluvial sources Ingétec

### 4.1.1.2 Hydrographie

Le réseau hydrographique du territoire appréhendé pour la demande d’autorisation des travaux est

- la ravine dans la descente de la CABOTTERIE où se concentre le plus grand impluvium.

Figure 6 : Hydrographie du Versant de la Cabotterie – fond Ign, (Source: Etude INGETEC - 2005)

### 4.1.1.3 Occupations du sol

Les sous-bassins versants étudiés sont voués à l'agriculture, exploitation forestière, activités économiques, routes départementales (RD 982) et à l’habitat rural.

* Surfaces des Sous BV de la CABOTTERIE.

L’occupation du sol est donc dominée par les espaces boisés, prairies et l’agriculture.

Outre leur intérêt de résolution des problèmes locaux (inondations de voiries, de logements), les ouvrages du programme permettront aussi de limiter au maximum les débits ruisselant vers les espaces naturels.

L’urbanisation du plateau amont dans le centre bourg d’HENOUVILLE, possède quelques ouvrages d’hydraulique douce et de mares réalisées en même temps que le développement des lotissements avec chacune une limitation du rejet à 2 Litres seconde par hectare. Le développement des grandes cultures et des sols limoneux se compactant sous l'effet de la pluie favorisent des écoulements importants dans les vallons secs : cours d’eau non permanent ou talweg. Ces écoulements sont à l'origine de coulées boueuses parfois dévastatrices ainsi que des rejets limoneux en direction du marais d’HENOUVILLE au hameau de la Cabotterie.

Occupation du sol de la commune

## géologie et pedologie

### 4.1.2.1 Géologie

Source : Extrait de la carte géologique de Rouen ouest à 1/50 000 (source : BRGM)

Les aménagements de la Fontaine la Caboterie sont caractérisés par la situation des ouvrages en vallée à l’aval des ruptures de pentes.

La carte géologique fournit les informations suivantes concernant les roches à l’affleurement:

D'après la carte géologique du BRGM à 1 / 50 000, feuille de Rouen ouest (cf. Figure 13),

le sous-sol du site présente la succession des terrains suivants, décrits depuis la surface

vers la profondeur :

- limons des plateaux,

- formations résiduelles à silex,

- formations crayeuses du Crétacé.

Les limons tapissent l’ensemble du plateau sur une épaisseur de quelques mètres.

Les formations résiduelles à silex sont hétérogènes, à dominante argileuse. Le passage avec les limons des plateaux est progressif. Des poches de sable sont parfois réparties de manière aléatoire dans la masse. L’épaisseur de ce complexe argileux peut varier fortement à de faibles distances. Localement elle est estimée comprise entre 10 m et 25 m.

En dessous, la craie blanche à silex du Crétacé supérieur (Campanien-Santonien), est une roche fortement fissurée, de dureté variable, particulièrement soumise à l'érosion (circulation d'eau importante, et dissolution de la roche) et où se développent des réseaux karstiques parfois importants.

La craie a été intensément exploitée durant les siècles derniers, soit par les agriculteurs pour l’amendement des champs, soit comme matériaux de construction. Les ouvrages qui en résultent, appelés « marnières », sont des exploitations souterraines formées d’un puits d’accès et de cavités ou galeries rayonnantes. D’autres types d’exploitations souterraines, moins profondes, sont également rencontrés dans la formation des argiles à silex : cailloutières, argilières, etc.

La non-déclaration de la plupart de ces exploitations au Service des Mines, le remembrement, l’effritement de la mémoire collective, etc. ont engendré une grande incertitude quant au nombre, à l’emplacement et à l’extension de ces ouvrages souterrains. L’instabilité des voûtes, piliers et puits augmente avec le temps de telle sorte que leur rupture provoque régulièrement des affaissements et des effondrements

### 4.1.2.2 Pédologie

Les sols résultent des remaniements subis par la couche superficielle des affleurements, dans lesquels la nature de la roche mère, le climat, le relief, la végétation (action mécanique des racines et chimique de l’humus) et l’Homme (défrichement et mise en culture) ont joué un rôle essentiel.

Chaque sol a des caractéristiques de texture (type et taille des particules), de structure (agencement des particules entre elles), de composition chimique et de teneur en eau, qui vont conditionner son comportement, notamment sa sensibilité à la battance ou  à l’érosion.

Source : Carte des sols de haute Normandie-SERDA

Source : carte Aléa érosion du BRGM

Les sols correspondants aux affleurements de limons sont généralement des sols bruns présentant une grande valeur agronomique. Ils présentent également une grande fragilité à l’érosion hydrique due à une teneur en argile faible (10-15 %). Cette fragilité s’exprime par :

la battance,  phénomène correspondant à l’éclatement des agrégats de surface sous l’impact des gouttes de pluie ;

une forte érodabilité, les particules de faible taille étant facilement emportées par les ruissellements.

L’érodabilité est prise en compte dans la conception des aménagements, pour :

d’une part, permettre la décantation des matières en suspension véhiculées par les ruissellements ;

d’autre part, protéger les points sensibles des ouvrages (surverse en enrochements, par exemple).

Dans le contexte de la réalisation de barrages, au sens du Code de l’Environnement, les caractéristiques des matériaux en place font l’objet d’une détermination fine.

Menées dans le cadre des études complémentaires en phase d’avant-projet, des investigations géotechniques ont pour but de conclure quant à la faisabilité de l’éventuel réemploi des matériaux du site pour constituer le corps de l’ouvrage. Cette capacité est évaluée conformément au Guide Technique Routier du SETRA.

Cet indicateur spatial traduit l'aptitude des formations du sous-sol à laisser ruisseler ou s'infiltrer les eaux de surface. Il a été créé par le BRGM pour réaliser des cartes nationales ou régionales de vulnérabilité intrinsèque des nappes aux pollutions diffuses

Le risque de glissement de terrain au droit du barrage a également été écarté par les géotechniciens.

## hydrogéologie

### 4.1.3.1  Contexte global

D’après les données du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021, le projet se situe au sein de la masse d’eau souterraine « Craie altérée de l’estuaire de la Seine », identifiée comme masse d’eau FRHG202 au titre de la DCE.

La masse d'eau souterraine FRHG202 n’est pas en bon état chimique du fait de sa contamination par les pesticides et les nitrates. Elle n’est également pas en bon état quantitatif et doit faire l’objet de mesures spécifiques pour une meilleure gestion de la ressource.

Les objectifs de qualité de l’eau pour cette masse d’eau sont les suivants :

Tableau 2 : Objectifs de qualité de la masse d’eau souterraineFRHG202 « Craie altérée de l’estuaire de la Seine »

### 4.1.3.2 Ressource en eau souterraine

La nappe principale est contenue dans la craie du Crétacé. Cette craie a une double perméabilité : perméabilité interstitielle liée à la porosité de la roche, perméabilité en grand liée à la fracturation. C’est la perméabilité en grand qui donne son caractère à l’écoulement souterrain.

Les facteurs de vulnérabilité de la nappe d’eau souterraine sont :

l’existence ou non d’une zone dénoyée dans le sous-sol, et si c’est le cas la profondeur du toit de la nappe ;

la perméabilité des terrains surmontant la roche aquifère ;

la perméabilité horizontale de l’aquifère : situation de plateau, celle-ci est généralement réduite, sauf présence de points d’engouffrement.

Le réseau hydrogéologique principal du secteur est situé dans la formation crayeuse. La craie présente une double perméabilité : perméabilité en petit entre les grains de la roche et perméabilité en grand dans un réseau de fissures plus ou moins élargies par les phénomènes de dissolution. Dans ces conduits, les vitesses de circulation peuvent être élevées. Ce réseau de type karstique est bien développé sous les vallées même sèches.

Sous les plateaux, le réseau de fissures est cantonné à la partie supérieure de la craie, sous l'argile à silex et bien souvent au-dessus du niveau piézométrique de la nappe. En profondeur, les fissures ouvertes deviennent très rares. Il en résulte que le substratum réel de la nappe est souvent constitué par la craie compacte.

Extrait de l’atlas hydrogéologique du département de la Seine-Maritime à l’échelle 1/100 000ème (source: BRGM)

En surface, le karst est susceptible de donner lieu à des dépressions ou des orifices, liés à des effondrements en profondeur. Certaines dépressions où s’engouffrent les eaux de surface, constituent un lien direct avec le réseau souterrain (bétoires).

Altitude : 8 m

Profondeur d’investigation 25 m

Entité(s) hydrogéologique(s) (BDLisa) : Craie Du Sénonien Au Turonien Inférieur Du Bassin Parisien De L'Estuaire De La Seine (Bassin Seine-Normandie)

Suivant la base des isopièzes* de l’Atlas hydrogéologique de Seine Martitime (en page précédente), la nappe est à une profondeur variant de 10 m en vallée de la seine à 110 m au niveau du plateau ( épaisseur de la zone dénoyée) à l’aplomb des projets des ouvrages 1 et 2

* : lignes joignant les points d’égale hauteur piézométrique

Le piézomètre plus proche est celui du Forage du hameau de la Fontaine : 00993X0160/111111. Il confirme un niveau moyen de 20 m NGF, et indique une amplitude maximale du battement de la nappe de 6 m environ. Cette différence sur la profondeur s’explique par le positionnement du piézomètre en vallée, qui ne prend pas en compte le dénivelé du secteur d’étude

La protection de l’aquifère contre d’éventuelles pollutions par infiltration est assurée par l’écran imperméable constitué par l’argile à silex et l’épaisseur des limons.

Cependant, ce niveau peut disparaître localement à la faveur d’effondrements karstiques, de marnières, de puisards d’eaux pluviales ou usées. Ce sont alors autant de points de vulnérabilité de l'aquifère pour tout rejet.

Usages

Un point de prélèvement est recensé à proximité du secteur d’étude, à l’amont immédiat des ouvrages de lutte contre les inondations. Il ne dispose pas d’un périmètre de protection :

Point d’eau n° 0 1 2 4 7 X 0 0 2 2 / P: EAU-INDIVIDUELLE.

Point d’eau n° 0 1 2 4 7 X 0 0 2 1/ p : Puits

Point d’eau n° 0 1 2 4 7 X 0 0 2 7 / P :Puits

Extrait de INFOTERRE.

Compte-tenu de la nature et de l’ampleur du projet, l’avis d’un hydrogéologue agrée n’a pas été sollicité par le SMBV de la Fontaine, la Cabotterie et de Saint Martin de Boscherville, car le projet ne comporte pas de rejet d’eau issus des débits de fuites dans le sol (rejet en puits).

Ces points d’eau recensés par le BRGM sont présentés en annexe.

## climatologie générale

Le climat de la zone d'étude est de type océanique. Les données climatologiques proviennent de la station météorologique régionale de ROUEN-BOOS (altitude 151 mNGF), de situation comparable au site d’étude.

La rose des vents de la station régionale de ROUEN, dont un extrait est fourni ci-contre, indique que les vents dominants sont de secteur Sud à Ouest (secteur 180° à 280°), et dépassent fréquemment les 8 m/s.

Les grandes tendances sont données ci-contre (période 1981-1990).

Températures / Pluviométrie

Le climat est de type océanique. Le régime des précipitations est  peu différent de celui enregistré par la station météorologique régionale de ROUEN-BOOS. Les précipitations sont distribuées de façon régulière dans l'année, mais il existe une importante variabilité d'une année à l'autre. Les hauteurs de pluie comparées de 1976 et 1981 montrent un rapport de 1 à 2 (450 à 900 mm/an).

La pluviométrie annuelle donnée par la station de ROUEN-BOOS avoisine les 785 mm. La répartition moyenne mensuelle est donnée sur le graphique ci-dessous (période 1969-1990)

En moyenne, sur la station de ROUEN, il tombe plus de 1 mm 130 j/an, plus de 5 mm 54 j/an, et plus de 10 mm 21 j/an (soit une période de retour d'environ 20 jours). La pluviométrie maximale jamais enregistrée sur la période 1969-1990 à ROUEN est de 81,3 mm en 24 heures (10/08/1983).

Pluie efficace et évapotranspiration

Les valeurs prises en compte pour l'évapotranspiration proviennent de la station régionale de ROUEN-BOOS. L'évapotranspiration potentielle s'élève à 696.3 mm par an à la station de BOOS (période 1990-2000).

La hauteur d'eau disponible pour l'alimentation des nappes ou le ruissellement est en conséquence d'environ 231.7 mm/an. Le bilan hydrique est donc donné ci-dessous :

En général, la période de recharge s'étend d'octobre à mars et celle de vidange de l'aquifère d'avril à septembre.

Phénomènes exceptionnels

Les phénomènes exceptionnels enregistrés par METEOFRANCE  concernent les jours :

de brouillards, 97 jours par an en moyenne ;

d'orages, 17 jours par an en moyenne ;

de grêle, moins de 6 jours par an en moyenne ;

et de neige, plus de 19 jours par an en moyenne.

Leurs fréquences d'occurrence sur la période 1969 à 1990 à ROUEN BOOS sont les suivantes, par mois :

## pluies de projet

Les ouvrages sont conçus sur la base de calculs hydrauliques.

Ces calculs sont menés à partir de pluies de projet, qui sont des événements statistiques définis par leur fréquence, durée et lame d’eau précipitée.

A la base du calcul se trouve le choix souverain de la collectivité, concernant la hauteur de pluie (ou lame d’eau) qui sera intégralement gérée dans les ouvrages, sans surverse.

Le tableau ci-dessous résume, pour différentes périodes de retours, les hauteurs de pluie enregistrées à la station météorologique régionale de ROUEN-BOOS, sur la période 1957-2006.

|  | périodes de retour |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| durée | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 25 ans | 50 ans | 75 ans | 100 ans |
| 1 heure | 15.9 | 21.6 | 25.5 | 29.1 | 30.3 | 33.9 | 35.9 | 37.4 |
| 2 heures | 18.9 | 25.6 | 30 | 34.3 | 35.6 | 39.8 | 42.2 | 43.9 |
| 3 heures | 21 | 28.9 | 34.2 | 39.3 | 40.9 | 45.8 | 48.7 | 50.7 |
| 6 heures | 24.8 | 31.9 | 36.6 | 41.2 | 42.6 | 47 | 49.6 | 51.4 |
| 12 heures | 29.3 | 37.9 | 43.6 | 49.1 | 50.9 | 56.2 | 59.3 | 61.5 |
| 24 heures | 34.1 | 44.1 | 50.8 | 57.1 | 59.2 | 65.4 | 69.0 | 71.6 |
| 48 heures | 42.3 | 53.1 | 60.3 | 67.2 | 69.3 | 76.1 | 80.0 | 82.8 |

nb : la hauteur d’eau tombée en 1 heure pour un épisode pluvieux de période de retour 10 ans est de 25,5 mm et 50,8 mm sur 24 heures.

Le tableau se lit de la façon suivante :

Exemple 1 : la hauteur d’eau tombée en 1 heure pour un épisode pluvieux de période de retour 10 ans est de 25.5 mm ;

Exemple 2 : la hauteur d’eau tombée sur 24 heures pour un épisode pluvieux de période de retour 10 ans est de 50,8 mm.

Le SMBV de la Fontaine, La Cabotterie et de Saint Martin de Boscherville a délibéré sur un niveau de protection trentennale sur le secteur  le plus sensible à aménager, et un niveau de protection décennale pour la réhabilitation de l’ouvrage existant à défaut d’une emprise foncière disponible plus importante sans acquisition.

## patrimoine naturel et historique

### 4.1.6.1 Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine

Le site du projet et plus largement la commune d’Hénouville, font partie du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande (n°FR8000010) d’une surface totale de 89 614 ha.

Les missions réglementaires d’un parc naturel régional sont décrites dans le code de l’environnement dont l’article L333-1 stipule : « Les Parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire, de développement économique et social et d’éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel ».

Selon l’article R333-1, un Parc naturel régional a pour missions de :

1. protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion adaptée,

2. contribuer à l’aménagement du territoire,

3. contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie,

4. contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public,

5. réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités cidessus et de contribuer à des programmes de recherche.

Hénouville fait partie des communes ayant signé la charte du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine normande 2013-2025 de janvier 2014

Le plan de parc (voir Figure 19) fait apparaître les différents objectifs définis parla charte.

Extrait du Plan de Parc –

2013-2015 du PNR Boucles de la Seine

Normande (Source :PNR Boucles de la Seine Normande)

### 4.1.6.2 Patrimoine naturel

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique, mis en œuvre en 1982, a eu pour effet de localiser les secteurs du territoire national comportant les éléments les plus remarquables du patrimoine naturel. On distingue deux types de ZNIEFF :

Zones de type II : grands ensembles naturels riches, qui offrent des potentialités biologiques importantes,

Zones de type I : secteurs d’une superficie en général limitée, compris au sein des zones de type II, caractérisés par la présence d’espèces , d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du patrimoine naturel régional.

Cet inventaire des ZNIEFF, mis en œuvre en 1982 dans le but de favoriser l’émergence de politique de protection de l’espace naturel, n’a théoriquement aucune valeur juridique. En effet, elles ne sont pas opposables aux tiers. Toutefois, l’absence de prise en compte d’une ZNIEFF relève d’une erreur manifeste d’appréciation.

La zone d’emprise recèle directement une ZNIEFF de type 1 : le bois de l’Abbaye, bois calcicole d’une surperficie de 175 ha environ. Dans l’emprise de la ZNIEFF, seules deux mises en place de gabions pour dissiper l’énergie et limiter l’érosion sont projetées.

Une ZNIEFF est recensée en périphérie éloignée du secteur pour les aménagements de lutte contre les inondations. Le projet a intégré la qualité environnementale environnante dans sa conception : dimension éco-paysagère et respect du patrimoine végétal local (utilisation d'espèces rustiques),

La mise en place d’ouvrages limitant les apports de limons en aval (systèmes anti-érosion) est une mesure compensatoire aux dysfonctionnements actuels,

Aucune autre zone d’inventaire ou réglementaire n’est répertoriée sur la zone d’étude (NATURA 2000…). La première zone est située dans la forêt de MONTIGNY au Sud-Est à 3km environ.

Le site du projet n’est pas dans le périmètre d’une zone NATURA 2000

Les deux sites Natura 2000 les plus proches du site sont identifiées ci-dessous :

| Type | Identifiant | Nom | Superficie | Localisation/Projet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone de protection spéciale | FR2310044 | Estuaire et marais de la Basse Seine | 18 840 ha | 950 m au sud-ouest |
| Zone spéciale de conservation – SIC | FR2300123 | Boucles de la Seine aval | 5 493 ha | A proximité immédiate (sud-ouest) |

ZSC-SIC N°FR2300123

ZPS N°FR2310044

Les périmètres de ces sites ne sont pas concernés par les travaux, mais la volonté de la du SMBV de la Fontaine, La Cabotterie et de Saint Martin de Boscherville de préserver les espaces et les  masses d’eau existantes(en lien avec les espèces visées par Natura 2000) dans un bon état écologique fait que les aménagements sont d’un intérêt certain pour limiter les apports d’eau de ruissellement, chargées en limons et/ou en particules toxiques (phytosanitaires, hydrocarbures,…).

La mise en place d’ouvrages permet de limiter les apports de limons en aval. C’est une mesure de réparation aux dysfonctionnements actuels.

La zone d'influence à terme, c'est à dire après travaux, se limitera  au plan d’eau pendant sa vidange: hydrauliquement lors d’épisodes pluvieux  le cheminement des eaux pluviales sera maintenu, les volumes des eaux recueillies seront restitués au milieu naturel pendant 24 heures pour les évènements choisis par ouvrage.  (Les débits de pointe des sous bassins versants seront écrêtés et régulés).

Il n’y aura pas de prélèvement dans le milieu aquatique ou de pollution interdite du milieu : Les rejets dans le milieu aquatique seront quantitativement inférieurs ou égaux au ruissellement météorique avant aménagement. On créait des ouvrages tampons fonctionnels.

Il n’y aura pas de rupture des corridors écologiques. Les espaces naturels modifiés par le projet seront entièrement rétablis et pérennisés par les ouvrages qui sont de nature a réaliser des espaces isolés favorisant l’hébergement d’animaux de passage.

L'accès global aux travaux s’effectuera sur les chantiers sans point d'accès précis.

En phase chantier les perturbations existeront au-delà du périmètre des travaux. Les engins de chantier lors de leur déplacement et pendant les opérations de terrassement génèrent du bruit, des déplacements de poussières, et potentiellement des pollutions (impondérable ou accidentelle). Les terrassements peuvent générer des eaux très chargées en matières en suspension.

Pour éviter cette pollution, les écoulements sur le chantier seront donc dirigés vers des zones de décantation. Qualitativement aucune pollution n'est à prévoir en phase chantier ou lors de l'exploitation du site.

Le bruit en limite des propriétés pendant le chantier sera inférieur à 70 db. Notable jusqu’aux environs des routes départementales proches (vents dominants sud-ouest).

Il existera des émissions de poussières (lors des terrassements ou des passages de camions) limitées par un épandage d'eau de pluie préalablement stockée. Du fait des vents dominants sud-ouest l'influence sur ce paramètre s'étendra sur 2km au nord-est donc proche de la ZPS natura 2000 (FR2312003 - Terrasses alluviales de la Seine).

On prévoit des vibrations au compactage des sols, l’effet est modéré mais prévisible sur un rayon de 3 mètres.

Ces perturbations liées au chantier de réalisation du projet seront limitées, et contenues par une pression régulière du Maitre d’ouvrage (ou son représentant) sur les entreprises sollicitées.

SYNTHESE

Malgré l’activité régulière sur le site en phase chantier, on ne prévoit pas d’impact négatif sur les espaces protégés.

Les espaces naturels modifiés par le projet seront entièrement rétablis et pérennisés. Par conséquent le projet ne présente pas de rupture écologique pour les espèces ou de perturbation des espèces.

Après avoir pris connaissance des zones Natura 2000 existantes, des espèces et des habitats concernés, il n’existe pas au regard du projet d’aménagement des risques de détérioration d’habitats, de perturbations d’espèces que ce soit ponctuellement ou dans leurs fonctions vitales (reproduction, repos, alimentation).

Aucune autre zone d’inventaire ou réglementaire n’est répertoriée sur la zone d’étude.

Les espèces et habitats  de chacune des zones protégées sont listés en annexe (Données environnementales INPN).

### 4.1.6.3 Patrimoine historique et archéologique

D’après les informations obtenues sur le site du Ministère de la Culture (Base de données Mérimée), les éléments du patrimoine historique sont les suivants. Sur la commune de HENOUVILLE, une dizaine de sites historiques ont un intérêt patrimonial (dont le Château, la Croix de cimetière, l’Eglise paroissiale…), mais aucun n’est classé ou inscrit au titre des monuments historiques.

- L’existence de ces monuments historiques n’emporte pas de conséquences particulières.

De plus, compte-tenu de l’existence de deux sites archéologiques recensés sur la commune (site gallo-romain et voie romaine), le Préfet de Région sera susceptible de prescrire la réalisation d’un diagnostic archéologique préalable aux travaux envisagés, ou la conservation des vestiges, en application de la Loi n°2003-707 du 1er août 2003 modifiant la Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive.

- Les ouvrages projetés ne sont pas à proximité directe des sites recensés.

- Le Service Régional de l’Archéologie pourra donc être saisi du dossier, conformément au décret 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.

## risques naturels

### 4.1.7.1 Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle

La commune d’Hénouville ne fait pas partie d’un périmètre de Plan de Prévention du Risque Inondation.

En revanche, la commune d’Hénouville fait partie du Territoire à Risque Important d’Inondation « Rouen-Louviers-Austreberthe » dont la cartographie a été arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin (bassin Seine-Normandie)

Les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle sur la commune d’Hénouville sont récapitulés dans le tableau suivant :

Liste des arrêtés de catastrophe naturelle (source : Prim.net)

### 4.17.2 Risque d’inondation par de remontée de nappe

D'après les données résultant de l'étude menée par le BRGM et l'INRA sur l'aléa érosion et ruissellements en région Haute Normandie, la commune de HENOUVILLE ne fait pas partie d’un périmètre de Plan de Prévention du Risque d’inondation.

En revanche la commune d’HENOUVILLE fait partie du Territoire à Risques importants d’inondation « Rouen-Louviers-Austreberthe » dont la cartographie a été arrêtée par le préfet  coordonnateur de bassin (bassin Seine Normandie) le 12 décembre 2014

Carte de sensibilité au risque d’inondation par remontée de nappe (Source : BRGM)

Les inondations sont liées d’une part à la pluviométrie qui, au cours de la dernière décennie du 20ème siècle, a été très importante, mais également à la transformation du territoire (changement de pratiques culturales, urbanisation...).

Ainsi, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) note que depuis 1974, les crues des rivières sont de plus en plus fréquentes et correspondent à l’imperméabilisation progressive du bassin versant et à la modification des pratiques agricoles.

Les inondations les plus récentes recensées sur le bassin versant sont les suivantes :

à l’orage du 10 juin 2009

### 4.17..3Cavités souterraines et mouvements de terrain

Le Plan Local d’Urbanisme d’Hénouville approuvé par le conseil municipal le 13/12/2011 fait état de zones affectées d'un risque d'effondrement de cavité souterraine connu au 11/10/2011. Le périmètre du projet n’en fait pas partie.

D’après les bases de données « Cavités souterraines » et « Mouvements de terrain » du BRGM (cf. Figure 22), aucune cavité souterraine, ni aucun mouvement de terrain n’ont été recensés dans le périmètre du projet.

Par ailleurs, afin de cerner l’ensemble des risques souterrains, une analyse du risque souterrain a été menée par Antea Group en octobre 2016 (rapport n°A86214/A en Annexe 4) et conclue à l’absence de cavités souterraines.

## justification

Les précipitations provoquent sur les sous bassins versants du Creux Noyer et de Saint Aubin des ruissellements intermittents dans le fond de vallée, et posent  les problèmes suivants :

dégradations des cultures ;

inondation des voies de communication, des terrains et des habitations sur la commune ;

risques de pollution physique, biologique et chimiques vers la ravine du Bois de Grammont et trouve son exutoire dans l’étang en amont de la Seine.

En effet depuis plusieurs années, le territoire des communes concernées est susceptible d’être inondé lors d’épisodes orageux (courts et intenses) ou de longues pluies hivernales (sols à nu).

Afin de maîtriser les ruissellements issus du bassin versant et de protéger les biens, les personnes et les milieux naturels, le syndicat mixte des bassins versants de la Fontaine, la Cabotterie et de Saint Martin de Boscherville, compétente en matière de lutte contre les inondations et de protection de la ressource a suivi différentes phases d’études qui se concrétisent aujourd’hui.

Le présent projet constitue une phase d’un important programme de travaux de protection de la ressource en eau et de lutte contre les inondations qui est en cours de réalisation à l’échelle du bassin versant. D’autres tranches de travaux sont programmées par la collectivité sur son territoire de compétence.

Le présent projet a donc été défini en tenant compte :

Des flux ruisselants sur le bassin versant ;

Des enjeux (protection des biens, des personnes et des milieux naturels) ;

Des contraintes de protection du milieu naturel et de la ressource en eau ;

Des capacités et choix de la collectivité (en investissement et en fonctionnement).

Le présent chapitre présente donc le dispositif d’aménagement complet proposé.

Le principe général sous-tendant la réflexion a été le suivant :

Penser globalement en appréhendant le fonctionnement hydrologique à l’échelle du bassin versant ;

puis agir localement en multipliant les aménagements simples, rustiques et judicieusement positionnés.

Il s’agissait aussi de privilégier les actions locales d’hydraulique : petit barrage (Gail 02), bassin tampon (GAIL 01), les bandes enherbées existantes…

Localisation des cavités souterraines et des mouvements de terrain

(Source : Géorisques

Les principes d’aménagements, les bases de dimensionnement et la priorisation des aménagements ont été définis et validés par le Comité de Pilotage de la phase de conception  (AVP, Projet) et seront conservés.

Le programme a donc été défini pour gérer à la fois les dysfonctionnements locaux et résoudre globalement les problèmes d’inondations à l’échelle du bassin versant.

## présentation génerale du projet

La philosophie générale qui a guidé la démarche est la suivante :

Maintien de la vocation actuelle des terrains (en fonction des contraintes techniques) ;

Limitation des nuisances aux riverains et aux usagers ;

Solutions d’aménagement économes en espace ;

Intégration paysagère des ouvrages ;

Rusticité et simplicité de fonctionnement ;

Optimisation des volumes de stockage en fonction des réalités de terrain ;

Equilibrage des déblais/remblais ;

Sécurisation des organes hydrauliques (surverse, débit de fuite).

De plus, le présent projet tient compte des contraintes environnementales et des réseaux connus existants sur le secteur.

Enfin, le principe de conception globale s’est attaché à tenir compte du débit capacitaire à l’aval en fonction des enjeux immédiats et secondaires.

Les principes des préconisations d’aménagements et les bases de dimensionnement ont été définis et validés par les élus concernés et le Comité de Pilotage. Ces grands principes consistent en la création d’un groupe d’aménagements structurants et de leurs travaux connexes.

Suite aux expertises de terrain et à la concertation avec le Comité de Pilotage, le programme de travaux comprend la réhabilitation d’un ouvrage et la construction d’un ouvrage structurant avec leurs travaux connexes :

### Ouvrages structurants de protection sur les secteurs les plus sensibles

ouvrage 1 de type « Bassin stockant » Aménagement d’un débit de fuite contrôlée (850 m3 stockés)

ouvrage 2" de type « prairie inondable »  (2.950 m3 stockés)

ouvrage 3" de type « prairie inondable »  (750 m3 stockés)

Ces trois ouvrages permettent d’aménager la plus grande part du sous bassin versant de la CABOTTERIE (137 ha - 4865 m3 ruisselés en décennale) et cela de façon cohérente car chaque ouvrage est contributif du suivant : « fonctionnement en parallèle » (cf. figure 6). En effet les ouvrages par leur conception et leur importance imposent que les trois ouvrages soient mis en œuvre rapidement.

### Ouvrages structurants de protection sur les secteurs àux enjeux secondaires.

Aménagement des surverses des ouvrages

Aménagement de la continuité hydraulique à l’aval pour la gestion des écoulements vers les buses existantes rue de la CABOTTERIE.

Les fiches techniques type pour les ouvrages structurants sont proposées dans les pages suivantes.

### Ouvrages complémentaires

En complément des ouvrages structurants, une série d’aménagements complémentaires ont été prévus. Ils sont reportés sur le plan général.

Il s’agit globalement e  la création de passages busés, permettant la collecte des ruissellements vers la zone d’étalement en dehors des périmètres sensibles.

Remarque : la politique du SMBV de ST MARTIN DE BOSCHERVILLE, Fontaine et de la CABOTTERIE est de favoriser le volontariat des propriétaires et des exploitants dans un souci de cohérence d’acquisition des terrains par voie amiable et de sensibilisation de la population.

## Présentation detaillée du programme

Le programme comprend les ouvrages présentés dans le tableau synoptique ci-dessous :

| Commune | OUVRAGE | Caractéristique | Aménagements |
| --- | --- | --- | --- |
| HENOUVILLE | - OUV 1 | Volume Tampon : 850m³ Qf moyen : 15 l/s Qf maxi : 23 l/s Qp surverse: 0,31 m³/s Pluie décennale surverse centennale | Protection aval et de la route départementale |
|  | - OUV 2 | Volume Tampon : 2.950m³ Qf moyen : 40 l/s Qf maxi : 55 l/s Qp surverse: 0,733 m³/s Pluie décennale surverse centennale | Protection aval le hameau de la CABOTTERIE et la rue |
|  | - OUV 3 | Volume Tampon : 850m³ Qf moyen : 10 l/s Qf maxi : 15 l/s Qp surverse: 0,200 m³/s Pluie décennale surverse centennale | Protection aval des habitations et du hameau de la CABOTTERIE |
|  | - OUV 4.1 et 4.2 | Volume Tampon : 785m³ Qf moyen : 20 l/s Qf maxi : 32 l/s Qp surverse: 0,377 m³/s Pluie décennale surverse centennale | Protection aval le hameau de la CABOTTERIE et la route Départementale à grand trafic. |
|  | - OUV 5.1 et 5.2 | Qf maxi : 500 l/s Qp surverse: 1.9 m³/s Pluie décennale surverse centennale | Protection aval le hameau de la CABOTTERIE et la route Départementale n°982 à grand trafic. |
|  | - Ouv6 | Volume Tampon : 50m³ Hydraulique douce | Protection aval le hameau de la CABOTTERIE et la rue |

Sont présentés successivement :

Les hypothèses de dimensionnement (bases de calcul) ;

Les caractéristiques techniques générales des équipements (débits de fuite, surverse).

Les fiches techniques par ouvrage, qui détaillent les objectifs et précisent les caractéristiques techniques (géométrie, aspects fonctionnel) de l’ouvrage.

Rappelons également que des études géotechniques ont été réalisées sur les ouvrages structurants, de façon à s’assurer de la faisabilité technique des projets (portance du sol, stabilité, réemploi des matériaux…). Le cas échéant, des prescriptions ont été formulées. Elles ont été prises en compte lors de l’élaboration des projets définitifs (cf annexe).

Hypothèses de dimensionnement

Les hypothèses de dimensionnement retenues sont les suivantes :

Niveau de protection décennale sur la pluie de projet ;

Mise en place systématique de dispositifs limitant l’érosion à l’aval des ouvrages ;

Temps de vidange de 24 heures ;

Mise en place de surverses aménagées sur les ouvrages, dimensionnées sur une pluie centennale;

Conditions de sol  défavorables: infiltrabilité faible, sol détrempé ;

Le coefficient de ruissellement du sous bassin versant de la Cabotterie a été repris sur l’étude de INGETEC. Les coefficients de ruissellement des trois autres sous bassins versants ont été déterminés à partir des photos aériennes, en attribuant des coefficients unitaires en fonction de l’occupation du sol et de la période de retour de la pluie de projet. Les valeurs de ces coefficients sont celles utilisées localement dans la littérature : • Espaces verts : 10% • Toiture, voirie : 90% • Culture : 35% • Bois : 2% Le coefficient global est calculé en pondérant la valeur de ces coefficients unitaires en fonction du pourcentage d’occupation du sol de chaque type.

Caractéristiques techniques générales

Ce sont des grands principes de conception, retenus par le Comité de pilotage car ils garantissent :

Un fonctionnement optimisé des ouvrages ;

La pérennité des aménagements, indispensable ;

Des conditions d’exploitation correctes.

Suite à une réunion avec le CEMAGREF, de nouvelles préconisations ont été formulées pour la mise en place des organes de fuite. Les canalisations simples, coffrées dans du béton, sont à priori plus sécuritaires pour la stabilité de la digue que les ouvrages type « regard », puisque la surface de contact entre la terre compactée et le béton est moindre. De plus, les calculs hydrauliques liés à la vidange de l’ouvrage semblent plus précis que lorsque la vidange se fait par une chambre ouverte.

Les ouvrages stockant plus de 1 000 m3 seront équipés d’une canalisation de Ø 600 (visitable), avec régulation du débit de fuite par une plaque d’acier perforée à l’amont de la canalisation.

Les dispositifs de vidange aval tiennent compte de ceux des ouvrages amont. La modulation des débits de fuite (choix des orifices de régulation) est donc conçue :

de façon à ce que les ouvrages aient un rôle tampon pour tout type de pluie ;

mais aussi pour assurer la transparence vis-à-vis des débits de fuite amont.

Remarque : L’infiltration à l’amont des ouvrages structurants n’est pas prise en compte dans les calculs de dimensionnement. On peut noter pour mémoire que parfois elle est supérieure à 50 % du débit de fuite suivant la nature du terrain concernant la zone de stockage.

Les surverses sont elles aussi calculées : leur géométrie est déterminée pour faire passer la pluie de période de retour centennale. Une notice sur les dimensionnements des surverses est présentée en annexe.

Figure 5 : Modélisation de la vidange sans surverse de l’ouvrage

# ouvrages projetes

## OUVRAGE 1

Situation : Hénouville

Cadastre : A869

| - Enjeux : Il s’agit d’optimiser le fonctionnement d’un bassin existant de gestion des eaux de ruissellement drainées par le thalweg. L’ensemble du sous bassin drainé présente une superficie de 4,1 ha Les enjeux aval sont : - Protection des biens et des personnes - Lutte contre les inondations et maîtriser les ruissellements, En amont : - Aménagements des arrivées d’eau dans le bassin provenant du talweg et des cultures. |  |
| --- | --- |
| - Caractéristiques ouvrage 1 |  |
| Barrage non classé Volume Tampon : 850m³ Qf moyen : 15 l/s Qf maxi : 23 l/s Qp surverse: 0,31 m³/s Pluie décennale surverse centennale | Largeur de surverse aérienne : 3,0 m (surverse intégrée à l’ouvrage de fuite). Qp100 : 0,220 m³/s Qsurverse-aérienne= 1,00m3/s Emprise foncière : 1.750m² |
| - Principe de l’Aménagement : L’aménagement retenu consiste à optimiser le fonctionnement du bassin existant « Bassin tampon » avec des aménagements complémentaires d’hydraulique pour gérer le débit de fuite et fermer la vidange en cas de pollution. |  |
| - Dimensionnement : - le volume de stockage a été défini pour une pluie décennale - la surverse est dimensionnée pour une pluie centennale |  |
| - Fonctionnement : - le débit de fuite sera évacué vers la canalisation Ø500mm - Débit de surverse : 0,22 m3/s par surverse aérienne en sécurité de l’ouvrage. - Largeur de surverse aérienne : 3,0 m |  |
| - Exploitation L’exploitation de l’ouvrage nécessitera périodiquement de l’entretien des espaces verts (fauchages, tontes, …) ainsi que l’élimination des déchets et dépôts. Un curage est à prévoir tous les 10 ans. Les programmations pour cette intervention seront anticipées, compte tenu par ailleurs de la proximité de la route et des forêts. |  |
| Avantages et obligations Les avantages - Bon niveau de protection du fait des hypothèses de dimensionnement et de réduction du débit de fuite pour la rue de la Cabotterie, - Simplicité de la solution et configuration topographique favorable, - Accès garantie à l’ouvrage de fuite et de surverse pendant les périodes de crues et de surverse inférieur à la centennale. |  |
| Contrainte d’exécution géotechnique L’ouvrage est existant et il a été réalisé en déblais. Au moment du diagnostic géotechnique (missions G12, G2), aucun élément de dégradation n’a démontré des faiblesses. |  |
| Contraintes d’exécution des travaux : Réalisation avec un accès depuis la route départementale. |  |
| Contraintes foncières : - Définition par un géomètre des limites réelles par rapport au projet - Acquisition foncière ou conventions de mise à disposition avec les propriétaires, - Conventions de servitudes d’inondabilités avec les propriétaires. Relevé parcellaire : Commune de HENOUVILLE Parcelle n°869 Convention avec le propriétaire Mr et Mme LESEIGNEUR - Terrassement, - Aménagement du bassin existant, - Aménagement d’accompagnement et de protection liée à l’évacuation des débits de fuite et de surverse, - Clôture, - Chemin et rampe d’accès, - Signalisation de danger. |  |
| Enveloppe budgétaire des travaux (protection décennale) : Sous cette hypothèse d’évacuation du débit de fuite, l’enveloppe budgétaire des travaux s’élève à : - Ouvrage structurant OUV 1 : 95 000.00€ H.T. |  |

## OUVRAGE 2

Situation : Hénouville

Cadastre : A1202

| - Enjeux : Il s’agit d’optimiser le fonctionnement d’un bassin existant de gestion des eaux de ruissellement drainées par le thalweg. L’ensemble du sous bassin drainé présente une superficie de 10,28 ha Les enjeux aval sont : - Protection des biens et des personnes - Lutte contre les inondations et maîtriser les ruissellements, En amont : - Aménagements des arrivées d’eau dans le bassin provenant du talweg et de la plateforme routière (RD 67 et rond-point). |  |
| --- | --- |
| - Caractéristiques ouvrage Sbv4-6a |  |
| Barrage non classé Volume Tampon : 2 950m³ Surface Inondable : 3.109 m² Crête : 122,00 ; Fond : 119,50 Niveau Max/Surverse : 121,50 Hauteur d'eau maximale : 2,00 m (Platines taraudées) Qfm 40l/s, ∅ 125 à la cote 119,50 | Largeur de surverse aérienne : 5,0 m (surverse intégrée à l’ouvrage de fuite). Qp100 : 0,733 m³/s Qsurverse-aérienne= 2,00m3/s Emprise foncière : 10.362m² |
| - Principe de l’Aménagement : L’aménagement retenu consiste à optimiser le fonctionnement du bassin existant « Bassin tampon » avec des aménagements complémentaires d’hydraulique pour gérer le débit de fuite et fermer la vidange en cas de pollution. |  |
| - Dimensionnement : - le volume de stockage a été défini pour une pluie décennale - la surverse est dimensionnée pour une pluie centennale |  |
| - Fonctionnement : - le débit de fuite sera évacué vers la canalisation Ø500mm - Débit de surverse : 0,733 m3/s par surverse aérienne en sécurité de l’ouvrage. - Largeur de surverse aérienne : 5,0 m |  |
| - Exploitation L’exploitation de l’ouvrage nécessitera périodiquement de l’entretien des espaces verts (fauchages, tontes, …) ainsi que l’élimination des déchets et dépôts. Un curage est à prévoir tous les 10 ans. Les programmations pour cette intervention seront anticipées, compte tenu par ailleurs de la proximité de la route et des forêts. |  |
| Avantages et obligations Les avantages - Bon niveau de protection du fait des hypothèses de dimensionnement et de réduction du débit de fuite pour la rue de la Cabotterie, - Simplicité de la solution et configuration topographique favorable, - Accès garantie à l’ouvrage de fuite et de surverse pendant les périodes de crues et de surverse inférieur à la centennale. |  |
| Contrainte d’exécution géotechnique L’ouvrage est existant et il a été réalisé en déblais. Au moment du diagnostic géotechnique (missions G12, G2), aucun élément de dégradation n’a démontré des faiblesses. |  |
| Contraintes d’exécution des travaux : Réalisation avec un accès depuis la route départementale. |  |
| Contraintes foncières : - Définition par un géomètre des limites réelles par rapport au projet - Acquisition foncière ou conventions de mise à disposition avec les propriétaires, - Conventions de servitudes d’inondabilités avec les propriétaires. Relevé parcellaire : Commune de HENOUVILLE Parcelle n°1202 Convention avec les propriétaire Mr et Mme DEBAUDRE - Terrassement, - Aménagement du bassin existant, - Aménagement d’accompagnement et de protection liée à l’évacuation des débits de fuite et de surverse, - Clôture, - Chemin et rampe d’accès, - Signalisation de danger. |  |
| Enveloppe budgétaire des travaux (protection décennale) : Sous cette hypothèse d’évacuation du débit de fuite, l’enveloppe budgétaire des travaux s’élève à : - Ouvrage structurant OUV 2 : 220 000 000 € H.T. |  |

## OUVRAGE 3

Situation : Hénouville

Cadastre : B146

| - Enjeux : Il s’agit d’optimiser le fonctionnement d’un bassin existant de gestion des eaux de ruissellement drainées par le thalweg. L’ensemble du sous bassin drainé présente une superficie de 13,30 ha Les enjeux aval sont : - Protection des biens et des personnes - Lutte contre les inondations et maîtriser les ruissellements, En amont : - Aménagements des arrivées d’eau dans le bassin provenant du talweg et du centre bourg. |  |
| --- | --- |
| - Caractéristiques ouvrage 3 |  |
| Barrage non classé Volume Tampon : 785m³ Surface Inondable : 934 m² Crête : 48,50 ; Fond : 46,50 Niveau Max/Surverse : 48,00 Hauteur d'eau maximale : 1,50 m (Platines taraudées) Qfm 20l/s, ∅ 70 à la cote 48,00 | Largeur de surverse aérienne : 5,0 m (surverse intégrée à l’ouvrage de fuite). Qp100 : 0,377 m³/s Qsurverse-aérienne= 2,00m3/s Emprise foncière : la totalité du terrain soit 3ha |
| - Principe de l’Aménagement : L’aménagement retenu consiste à optimiser le fonctionnement du bassin existant « Bassin tampon » avec des aménagements complémentaires d’hydraulique pour gérer le débit de fuite et fermer la vidange en cas de pollution. |  |
| - Dimensionnement : - le volume de stockage a été défini pour une pluie décennale - la surverse est dimensionnée pour une pluie centennale |  |
| - Fonctionnement : - le débit de fuite sera évacué vers la canalisation Ø500mm - Débit de surverse : 0,377 m3/s par surverse aérienne en sécurité de l’ouvrage. - Largeur de surverse aérienne : 3,0 m |  |
| - Exploitation L’exploitation de l’ouvrage nécessitera périodiquement de l’entretien des espaces verts (fauchages, tontes, …) ainsi que l’élimination des déchets et dépôts. Un curage est à prévoir tous les 10 ans. Les programmations pour cette intervention seront anticipées, compte tenu par ailleurs de la proximité de la route et des forêts. |  |
| Avantages et obligations Les avantages - Bon niveau de protection du fait des hypothèses de dimensionnement et de réduction du débit de fuite pour la rue de la Cabotterie, - Simplicité de la solution et configuration topographique favorable, - Accès garantie à l’ouvrage de fuite et de surverse pendant les périodes de crues et de surverse inférieur à la centennale. |  |
| Contrainte d’exécution géotechnique L’ouvrage est existant et il a été réalisé en déblais. Au moment du diagnostic géotechnique (missions G12, G2), aucun élément de dégradation n’a démontré des faiblesses. |  |
| Contraintes d’exécution des travaux : Réalisation avec un accès depuis la route départementale. |  |
| Contraintes foncières : - Définition par un géomètre des limites réelles par rapport au projet - Acquisition foncière ou conventions de mise à disposition avec les propriétaires, - Conventions de servitudes d’inondabilités avec les propriétaires. Relevé parcellaire : Commune de HENOUVILLE Parcelle n°146 Convention avec la propriétaire Mme QUEVILLY - Terrassement, - Aménagement du bassin existant, - Aménagement d’accompagnement et de protection liée à l’évacuation des débits de fuite et de surverse, - Clôture, - Chemin et rampe d’accès, - Signalisation de danger. |  |
| Enveloppe budgétaire des travaux (protection décennale) : Sous cette hypothèse d’évacuation du débit de fuite, l’enveloppe budgétaire des travaux s’élève à : - Ouvrage structurant OUV 3 : 190 000.00 € H.T. |  |

# effets prévisibles et mesures associées

## effets temporaires

Concernant l'impact du ruissellement pendant la réalisation des travaux, il ne sera pas augmenté par rapport à la situation actuelle : Afflux d’eau limoneuse vers le talweg aval (ruissellement superficiel) ou vers le sous-sol (infiltrations), en provoquant des inondations de voiries et d’habitations.

En phase de chantier, à chaque arrêt prévisible du chantier (soir, week-end, autres) ou si les travaux devaient être arrêtés pour cause d’intempéries, toutes les mesures nécessaires sont à prendre pour ne pas augmenter le risque lié au ruissellement, concernant les personnes et les biens, mais aussi pour préserver les aménagements déjà réalisés.

Des mesures de stockage tampon temporaire devront être prises par précaution, avant le départ de l’entreprise du site, comme la mise en place de terrassements provisoires supplémentaires par exemple, afin de ne pas inonder le chantier et générer des nuisances supplémentaires

Les travaux d’aménagement en eux-mêmes consistent à

réaliser des terrassements ;

et mettre en place des équipements (ouvrages de fuite et de surverse, clôtures).

Ils peuvent en conséquence être à l’origine de :

Nuisances sonores :

Essentiellement liées à la circulation des engins. Le bruit en limite des propriétés pendant le chantier sera inférieur à 70 db. Notable jusqu’aux environs des routes départementales proches.

Néanmoins, comme pour toute phase de chantier, l’information des riverains reste indispensable pour que la perception des impacts résiduels soit la meilleure possible. Le SMBV de ST MARTIN DE BOSCHERVILLE FONTAINE ET DE LA CABOTTERIE a pour cela ses multiples supports habituels de communication.

Risques de contamination de la nappe :

Les terrassements peuvent générer des eaux très chargées en matières en suspension. Les écoulements sur le chantier seront donc dirigés vers des zones de décantation.

Le décapage de la terre végétale est réalisé à l’avancement, de telle sorte que les terrains ne restent pas à nu (état de vulnérabilité accrue).

La chaux pouvant servir au traitement éventuel des terrains est mise en œuvre en flux tendu (pas  de stockage sur site).

L’entretien des matériels roulants n’est pas effectué sur site.

Emissions de poussières :

La chaux pouvant être mise en œuvre le sera au moyen d’engins spécifiques, assurant l’injection et le malaxage avec le minimum d’émission de poussières.

Troubles de la circulation, sur une voie écartée des axes importants de circulation :

Une attention particulière sera néanmoins portée au maintien des accès habituels pour les différents usagers : riverains, exploitants agricoles.

La circulation des engins, ainsi que leur stationnement, sera étudié de sorte à permettre dans des conditions satisfaisantes la poursuite du transit sur la route. En particulier, les travaux sous voirie ne pourront pas induire l’interruption du trafic.

La circulation alternée est le choix préférentiel du SMBV de ST MARTIN DE BOSCHERVILLE FONTAINE ET DE LA CABOTTERIE. Cependant, si la mise en place d’une déviation était nécessaire, l’entreprise fera les demandes d’autorisation nécessaires, en liaison avec la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre.

Les chemins d’exploitation ou de randonnée éventuellement affectés par les travaux seront :

Aménagés temporairement pendant le chantier ;

Restaurés dans leur état initial à l’issue des travaux.

Les travaux ne devront pas se dérouler durant les périodes de grande activité agricole, afin de ne pas gêner l’économie locale

Concernant le plan de circulation de chantier, les accès aux différents sites ont déjà été identifiés et seront bien indiqués à ou aux entreprises attributaires. Les tronçons de voiries publiques empruntés seront dotés d’une signalisation appropriée.

Pour éviter de générer un risque de glissade sur les chaussées, les routes seront nettoyées au minimum quotidiennement.

Les travaux et la signalisation seront effectués conformément à la réglementation.

Compte-tenu de la nature des travaux, et des protections mises en place pour lutter contre les inondations, maîtriser le ruissellement et ainsi  protéger la ressource maritime, la phase de chantier n’aura pas d’impact négatif significatif sur l’environnement naturel et le cadre de vie.

Planche 9 : Fiche technique « Impacts en phase chantier »

## effets permanents

Incidences en fonctionnement normal

En mode de fonctionnement normal, au sens de sans surverse, c’est-à-dire dans le cadre de la pluie de dimensionnement, les eaux ruisselantes seront intégralement gérées par les ouvrages hydrauliques.

Les ruissellements enregistrés à l’aval des ouvrages seront limités aux seuls débits de fuite autorisés, correspondant à une durée de vidange d’environ 24 h pour l’ensemble des ouvrages.

Ainsi, par rapport à la situation actuelle, le sous bassin versant géré (environ 156 ha au global) ne génèrera plus de ruissellement significatif sur l’aval. (Au-delà des pluies de référence une surverse de l’ouvrage s’effectuera quand il ne pourra plus se remplir pour protéger sa structure)

Par conséquent, les bourgs seront moins fréquemment inondés qu’en situation actuelle.

La mise en place du projet va permettre de réduire considérablement les problèmes de ruissellement et d’inondation sur les secteurs du bassin versant, et concomitamment les désordres hydrauliques à l’aval du bassin versant.

Par rapport à l’orage décennal de durée 3 heures, les volumes ruisselés seront maîtrisés par les volumes tampons.

Les organes de vidange ont été conçus suite à des préconisations récentes en matière d’état de l’art. Ils seront donc bien adaptés aux dimensionnements choisis, et sécuritaires en terme de stabilité de digue.

Incidences en fonctionnement par surverse

Le fonctionnement par surverse apparaît lorsque l’ouvrage est soumis à une pluie plus drastique que la pluie de projet qui a servi à son dimensionnement.

Les ouvrages sont équipés de surverses aménagées, qui ont pour rôle de :

faire transiter un débit supérieur au débit de fuite sans générer de risques pour les populations riveraines :

faire s’écouler la pluie d’une fréquence de retour 100 ans définie en comité de pilotage, quand l’ouvrage est déjà plein, cela sans causer de dommages à l’ouvrage lui-même.

Les dispositifs anti-érosion empêchent l’apparition de l’effet « renard hydraulique », et suppriment tout risque d’érosion. Ils sont constitués du coursier et du bassin de dissipation.

L’aménagement d’un point de franchissement de la digue permet de prévenir sa rupture.

Les ruissellements enregistrés à l’aval des ouvrages seront moins importants qu’en situation actuelle, même pour la majeure partie des événements plus intenses que la pluie de projet.

Incidence en dehors des périodes de fonctionnement

La vidange est assurée en 24 heures après la pluie.

Le fond de fouille est terrassé de manière à assurer un ressuyage complet du terrain.

En dehors des épisodes pluvieux, l’ouvrage reste vide.

Enherbé, il est conçu pour être pâturé ou fauché (faible pente des digues).

L’entretien est limité à 3 fauches par an (ou l’emploi du site comme pâture), et n’est pas à l’origine de nuisance particulière : usage de type agricole.

Ci-dessous la note de calcul pour le dimensionnement des surverses des ouvrages structurants :

## sécurité & fiabilité

L’objectif global du projet étant la maîtrise des risques naturels prévisibles, il convient de ne pas substituer le risque naturel par le risque technologique (rupture d’ouvrage, renard…).

Des études géotechniques (Missions G12, G2) ont donc été réalisées par IMSRN sur les ouvrages structurants, de façon à s’assurer de la faisabilité technique des projets (portance du sol, stabilité, ré-emploi des matériaux…).

Les objectifs de cette étude géotechnique étaient :

de préciser le contexte géotechnique local ;

de préciser le contexte hydrogéologique et la perméabilité des terrains ;

d’indiquer le potentiel de réemploi des matériaux de déblai en remblai ;

d’apprécier la stabilité générale au glissement et à l’effondrement du futur ouvrage digue.

L’étude géotechnique a consisté en la réalisation, suivant les ouvrages (rapports complets en annexe) :

de puits à la pelle mécanique pour évaluer la nature du sol sur le site ;

de sondages au pénétromètre dynamique pour vérifier la capacité de portance des sols ;

de sondages à la tarière mécanique descendus à 6-7 m ;

de tests de perméabilité ;

d’analyses de sol.

Cette étude permet de valider la faisabilité des dits ouvrages et d’indiquer les principes constructifs de réalisation des aménagements de retenue des eaux de ruissellement.

Le cas échéant, des prescriptions ont été formulées. Elles ont été prises en compte lors de l’élaboration des projets définitifs.

Les sondages sont localisés soit aux emplacements des corps de digue (stabilité, portance), soit dans les zones d’emprunt (nature des matériaux, perméabilité in situ…), comme le montre l’exemple ci-contre.

Ci-dessous l’implantation des sondages sur Ouv3

Ci-dessous la simulation de la stabilité de la digue (logiciel PLAXBLOW) sur Sbv 4-11

## estimation des fréquences des surverses

Les ouvrages tampon sont conçus pour capter intégralement une pluie d’orage décennale de courte durée. Dans les faits, il convient également de tester l’efficacité des ouvrages pour tous les types de pluie. Les données d’entrée de cette simulation sont les suivantes, pour chaque ouvrage :

Surfaces totales et coefficient de ruissellement => surfaces actives ruisselantes ;

Capacité statique de l’ouvrage tampon en m3 ;

Débit de fuite de l’ouvrage (ex : 10 l/s, soit 36 m3/h, 20 l/s, soit 72 m3/h).

La capacité hydraulique du système doit être raisonnée en dynamique et non en statique. Les eaux admissibles sont la somme de la capacité de l’ouvrage tampon et du débit de fuite :

Vtampon admissible = Vcapacité statique + [Débitfuite x temps]

Les résultats de ce bilan volumique sont synthétisés dans le tableau suivant, pour les ouvrages structurants pour lequel le SMBV de ST MARTIN DE BOSCHERVILLE FONTAINE ET DE LA CABOTTERIE a choisi un dimensionnement lié à un orage décennal

Remarque : Le coefficient de ruissellement (*) ci-dessous a été pris constant pour toutes les lames d’eau ruisselées. Cette approximation est acceptable car le degré de précision pour les fréquences de surverse est choisi dans les intervalles 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans et 100 ans.

| Sbv 3 (en m²) | 577000 | Qf (en l/s) | 77,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Coefficient de ruissellement | 14,0 | Qf (en m3/h) | 279 |
| Surface ruisselante (en m²) | 80780 | volume (en m3) | 3300 |
| Durée de pluie (en h) | Volume admissible (en m3) | Lame d'eau correspondante (en mm) | période de retour estimée |
| 0,5 | 3439 | 42,6 | > 200ans |
| 1 | 3579 | 44,3 | > 100 ans |
| 2 | 3858 | 47,8 | ≈ 100 ans |
| 3 | 4138 | 51,2 | ≈ 50 ans |
| 6 | 4976 | 61,6 | > 100 ans |
| 12 | 6652 | 82,4 | > 100 ans |
| 24 | 10004 | 123,9 | > 200ans |
| 48 | 16709 | 206,8 | > 500 ans |

Dans le tableau ci-contre sont calculées pour plusieurs durées de pluie:

la capacité de stockage dynamique de l’ouvrage ;

la lame d’eau théorique gérée dans le même laps de temps en est déduite ;

puis on a enfin la fréquence de surverse, paramètre qui nous intéresse.

Cette fréquence de surverse renvoie au nombre de fois où l’ouvrage sera en fonctionnement dégradé, où le débit de fuite normal est augmenté des débits admissibles par la surverse aménagée (cf. schéma d’une surverse aménagée ci-dessous).

Dispositif de surverse aménagée:

Pour l’ensemble des ouvrages structurants.

Les ouvrages de la présente tranche assureront pleinement ce rôle : les événements de faible durée, seront gérés dans le cadre du fonctionnement normal des ouvrages (débit de fuite seul).

Pour les pluies de durées plus importantes, le comportement est variable selon les ouvrages. Par exemple, l’ouvrage  présenté ci-contre admet une fréquence statistique de surverse de plus de 30 ans pour la pluie de durée 24 heures.

En substance, les ouvrages sont conçus pour gérer les orages de faibles durées et le calcul réalisé pour chacun des ouvrages de ce programme confirme que l’objectif est parfaitement atteint. Au-delà de la pluie de dimensionnement de l’ouvrage, il surverse. Cela s’effectue au moyen d’un dispositif spécifiquement conçu et dimensionné pour protéger le petit barrage contre la rupture. Ainsi on ne substitue pas au risque naturel d’inondation, un risque technologique de rupture de digue. En termes de fréquence de surverse, on peut retenir qu’une digue conçue pour contenir les ruissellements de type décennal à : . 41% de chance de surverse dans les 5 ans ; . 65% de chance de surverse dans les 10 ans ; . 88% de chance de surverse dans les 20 ans ; . 99,5% de chance de surverse dans les 50 ans ; . 100% de chance de surverse dans les 60 ans. (source : AREAS-2008)

## impacts sur les milieux naturels

L’impact de la mise en place des ouvrages de protection de la ressource en eau et de lutte contre les inondations s’exprime sur différentes sphères :

Le sol et la végétation ;

Le sous-sol et la nappe souterraine ;

Les eaux superficielles.

Sous-sol et nappe souterraine

Le projet consiste en la mise en place d’ouvrages de gestion des eaux de pluie ruisselées : les zones inondables permettront de limiter les débits et la décantation des eaux.

La nature même du projet, et les caractéristiques des ouvrages, permettent de garantir qu’aucune atteinte ne sera portée à l’intégrité de la ressource en eau souterraine.

Au contraire, la mise en place de ces ouvrages va concourir à la diminution des débits ruisselés et concomitamment des risques d'apparition de ravines ou de bétoires dans les talwegs.

Le projet est une réponse positive et complète à l’ensemble des grands « points noirs » actuels identifiés en termes de ruissellement.

Aucune vulnérabilité n'est à attendre pour la ressource naturelle.

Sol et végétation

Les parcelles intéressées par les projets d’aménagement sont actuellement pour la plupart en herbage, en culture, bassin existant ou en terrain vague; elles ne renferment aucune espèce dont la préservation est nécessaire.

De par la conception même des ouvrages tampon, ils constitueront de manière intrinsèque un élément éco-paysager (type talus normand, talus enherbé) qui permet de conclure à un impact positif sur la végétation. Il n’est donc pas d’appauvrissement écologique à prévoir.

Les ouvrages tampons ne seront en fonction statistiquement que quelques jours par an. En dehors des épisodes de ruissellements, les zones concernées pourront donc continuer à être exploitées en agriculture au droit de la servitude d’inondabilité par exemple.

Par rapport à la situation actuelle :

Les coulées boueuses seront globalement maîtrisées, ce qui va permettre de limiter les départs de terre et les zones d’érosion sur l’ensemble du sous bassin versant aménagé ;

Les débits de fuites maximaux seront gérés en aval des ouvrages hydrauliques par les systèmes anti-érosion ;

Le Débit de pointe des lames d’eau ruisselées sera réduit de 24 fois sur l’ouvrage 2 avec la mise en place du projet ;

Les corps de digues seront végétalisés par de l’engazonnement.

Les incidences sur les sols sont donc positives.

La présence d’un paysagiste expérimenté dans l’équipe de conception a permis de proposer des ouvrages parfaitement insérés dans leur environnement, et bien adaptés à leur usage futur (pacage, entretien). Ainsi le projet sera en adéquation avec les demandes la DREAL suite à la révision du PLU.

## compatibilité avec le sdage

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Seine Normandie (SDAGE, approuvé le 30 novembre 2009) est respecté, dans la mesure où  la mise en place des ouvrages prévus est cohérente avec les orientations suivantes :

- Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides

Orientation 15 - Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et littoraux ainsi que la biodiversité ; notamment en limitant les impacts des travaux et aménagements sur les milieux aquatiques continentaux et les zones humides.

- Défi 8 : limiter et prévenir le risque d’inondation

Orientation 32 – Limiter les impacts des ouvrages de protection contre les inondations qui ne doivent pas accroître le risque à l’aval.

Orientation 33 – Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour réduire le risque d’inondation :

- Répartir l’effort entre l’amont et l’aval ;

- Favoriser le préventif par rapport au curatif ;

- Rechercher les mesures les plus efficaces à moindre coût.

Des mesures seront prises pour limiter l’impact du rejet sur son environnement et permettre le respect des limites de qualité du SDAGE actuel et tendre vers l’objectif de celui à venir (2016-2021) :

- Défi 8, Orientation 30 : Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens exposés aux risques d’inondation

- Défi 8, Orientation 33 : Limiter les impacts des ouvrages de protection contre les

Inondations qui ne doivent pas accroître le risque à l’aval

- Défi 8, Orientation 34 : Ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les zones aménagées;

moyens de surveillance et d'entretien

Les moyens de surveillance de bon état et de bon fonctionnement d’un ouvrage de régulation des circulations d’eaux superficielles sont naturellement liés à sa typologie.

Sont présentées ci-dessous les principes de maintenance et d’entretien pour des systèmes talus/fossés, prairies inondables, en périurbain, à l’amont immédiat des enjeux.

# Mesures préventives

Des précautions ont été prises dès la conception des ouvrages :

Conception :

Sur chacun des ouvrages hydrauliques structurants des pentes douces ont été prévues, ainsi qu’une étude géotechnique.

Aménagement de surverses :

Sur chacun des ouvrages hydrauliques structurants (bassin tampon et barrage), les surverses sont aménagées, de façon à éviter les dommages aux ouvrages pour un débit de pointe centennal.

Ouvrages de dissipation :

Des systèmes anti-érosion à l’aval des débits de fuite et des surverses ont été prévus à l’aval de GAIL 02, afin d’éviter tout risque d’érosion suite à la concentration des eaux dans les canalisations de vidange.

Ouvrage de dissipation

Canalisation de vidange :

Des canalisations qui conviennent pour assurer les débits de fuite faibles, sont de diamètre 600 mm minimum afin de faciliter la visite et sont protégées des feuilles et autres flottants qui peuvent les boucher. Un système de dégrillage grossier est donc prévu à cet effet.

Ouvrages de fuite :

L’évolution de l’état de l’art actuel concernant la mise en place d’organes de fuite dans les barrages en terre préconise actuellement la simplicité de fonctionnement. Aussi, il a été préféré des canalisations simples, avec régulation du débit de fuite à l’amont par une plaque en acier perforée.

Cette rusticité permet entre autre de :

- Sécuriser la digue du fait d’une constitution plus adaptée (sarcophage béton), la surface entre le remblai et le béton étant diminuée, l’eau à moins de chance de s’infiltrer dans cet interstice préférentiel ;

- S’approcher mathématiquement plus précisément des débits générés et donc du temps de vidange ;

- Faciliter l’entretien.

Compte tenu des enjeux sur les débits de fuite et des faibles risques de pollution en amont des bassins, le choix de mettre en place une cloison siphoïde avec une vanne de fond n’a pas été retenu.

Sur chacun des ouvrages hydrauliques structurants, des ouvrages de fuites préfabriqués sur mesure sont exigés.

L’entreprise attributaire s’engagera dans son offre sur une qualité spécifique d’équipement.

Sécurité des ouvrages :

Les ouvrages ne seront pas accessibles au public ni aux animaux (poses de grilles à l’amont et à l’aval des canalisations des débits de fuites), mais permettront leur entretien par des engins motorisés.

La fourniture et mise en place d’une échelle limnimétrique permettra au maitre d’ouvrage de consulter de visu la hauteur d’eau dans le bassin.

L’échelle sera au moins de la hauteur de l’ouvrage.

L’échelle sera placée dans un IPN en aluminium ancré dans une masse en béton, permettant une résistance aux montées d’eau et aux frottements éventuels d’animaux.

Sur l’échelle graduée en Décimètre, trois codes couleur seront définis suivant la hauteur d’eau dans le bassin et suivant l’exemple ci-dessous :

Sur la représentation 3D, la partie graduée est partiellement visible.

La largeur de l’échelle sera 10cm.

# surveillance et entretien

L’ensemble des ouvrages, propriété ou mis à disposition de la communauté des communes et responsable de l’entretien, sera maintenu en état, conformément aux dispositions légales :

Etat général : Une visite trimestrielle, ainsi qu’après chaque épisode pluvieux exceptionnel, permettra de s’assurer que les ouvrages sont en état (fossés et prairies).

Petits barrages (Non classé) : Les ouvrages devront être curés environ tous les dix ans, de façon à préserver le volume tampon. L’arrêté du 29 février 2008 (article R214-122) précise les modalités de surveillance et d’entretien des barrages, et notamment les documents dont doit se munir la Communauté de Communes.

Végétation : Les talus et berges doivent être entretenus avec soin, pour éviter la prolifération des rongeurs. Les espaces verts associés devront être fauchés 2 fois par an au moins. Ce type d’opération devra être effectué au moyen d’outillage mécanique de type débroussailleuse , d’un faucardeur fixé sur un bras hydraulique avec un broyeur axial fixé à l’arrière d’un tracteur.

Enfin, de façon générale, la surveillance de l’état des ouvrages doit être suffisamment soutenue pour que les volumes utiles calculés soient effectifs à long terme.

Toute anomalie rencontrée lors de la surveillance des ouvrages devra être portée à la connaissance des responsables (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, Police de l’Eau si nécessaire). La cause devra en être recherchée (canalisation bouchée, effondrement ...), et les remèdes efficaces apportés.

L’ensemble des plans, notices d’exploitation, d’entretien et de maintenance seront fournis par l’Entreprise.

entretien insuffisant : exemple d’absence d’exportation des produits de fauche

. Vue générale							. Détail de la grille de débit de fuite bouchée

exemple de fiche de suivi utilisée pour la surveillance des barrages

Ce type d’ouvrage demande un suivi particulier, récemment encadré par la réglementation.

Leur surveillance sera réalisée par Le SMBV de ST MARTIN DE BOSCHERVILLE FONTAINE ET DE LA CABOTTERIE,  conformément à ses compétences.

annexes

  - ANNEXE 1-ATTESTATION D’ACHAT DE TERRAIN

  - ANNEXE 2- Etudes géotechniques G12 et G2

  - ANNEXE 3- PLAN AXE DE RUISSELLEMENT

  - ANNEXE 4- PLAN OUV 1

  - ANNEXE 5- PLAN OUV 2

  - ANNEXE 6- PLAN OUV 3

fiche résumé NON-TECHNIQUE du projet

| Nature du projet | Mise en place d’ouvrages de protection de la ressource en eau, Maitrise des ruissellements et lutte contre le ruissellement et les inondations sur les sous bassins versants de la CABOTTERIE. |
| --- | --- |
| Pétitionnaire | Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de ST MARTIN DE BOSCHERVILLE FONTAINE ET DE LA CABOTTERIE . Projet localisé sur le territoire de HENOUVILLE. |
| Bassin versant | Sous bassin versant de la Cabotterie(superficie 156 ha). |
| Dimensionnement | Orage décennal suivant les enjeux, ruissellements sur terres agricoles et zones urbanisées. Surverses Intégrée à l’ouvrage de fuite et aériennes, aménagées pour des pluies centennales. |
| Principales caractéristiques | Divers aménagements judicieusement placés sur le bassin versant existant, combinant l’hydraulique douce et la rétention des eaux avant leur restitution au milieu naturel : Création d’un bassin tampon. |
| Volumes et débits de fuite | Volume global stocké 4 865 m3, en 3 ouvrages structurants. Les débits de fuite sont limités au maximum (réduction jusqu’à 68 % du débit de pointe), afin de maîtriser le ruissellement et l’érosion en aval des ouvrages structurants. Vidange en 24 heures maximum. |
| Vulnérabilités particulières | Peu de contraintes sur l'environnement humain ou naturel. Projet non situé en périmètre de protection de captage, prise en compte la vulnérabilité de la ressource en eau potable. Amélioration par rapport à la situation initiale. Projet situé suffisamment loin des zones Natura 2000: intégration paysagère protection de la faune et de la Flore. Projet compatible avec les orientations du SDAGE. Projet ayant pris en compte l’ensemble des réseaux existants (hydrocarbures, gaz, télécom…). Toutes les précautions ont été prises pour limiter les risques et nuisances (fiabilité, sécurité, paysage...). |